OBLICZENIA STATYCZNE

- ZAŁOŻENIA:

- konstrukcja stalowa – gatunek stali profilowej S235JR zgodnie z EN10025-2 (odpowiednik St3SX 
wg PN-88 H-84020): fy =  235MPa, fu=360MPa;

- obciążenia wg norm PN-EN 1990, PN-EN 1991 oraz wg wytycznych producentów

- obliczenia dla konstrukcji stalowej wg normy PN-EN 1993

- ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ I KOMBINACJE:

OBCIĄŻENIA STAŁE:

| NA BELKI I BLACHĘ TRAPEZOWĄ: | gk |
| --- | --- |
| Nazwa: | [kN/m2] |
| Wykładzina rulonowa winylowa na kleju Tarkett | 0,10 |
| Suchy jastrych Fermacell 2x12,5=25mm | 0,30 |
| Podsypka wyrównująca Fermacell (10mm+fałdy w blasze ≈ 28mm) | 0,11 |
| Blacha trapezowa TR50x260 pozytyw, gr. 0,75mm | 0,07 |
| Konstrukcja nośna stalowa – ruszt | - |
| Warstwy sufitu EI60 – Fermacell 2S21: |  |
| Płyty fermacell 3x12,5=37,5mm | 0,45 |
| Ruszt stalowy – wieszaki i profile stalowe (CD60x27gr.0,6mm) | 0,03 |
| Konstrukcja nośna stalowa – ruszt | - |
| Obciążenia od instalacji, oświetlenia – mocowanie wieszakami | 0,05 |
| Warstwy sufitu Cleanroom – Click-in 600x600: | 0,10 |
| Łącznie: | 1,26 |
|  | [kN/m] |
| Łącznie na belkę – rozstaw ok. 1,55m: | 1,88 |
| Ciężar żebra Ż1 – IPE 140 | 0,13 |
| Ścianki działowe, lokalnie tak jak przedstawiono w projekcie – lekkie ściany szkieletowe z przeszkleniem, (obciążenie bezp. na ruszt, nie obciąża blachy trapezowej) 0,35kN/m2 ∙ 4,00m = | 1,40 |
| Łącznie – bez ścianki | 2,01 |
| Łącznie – ze ścianką, wg rys. arch. | 3,41 |

OBCIĄŻENIA ZMIENNE:

| Obciążenia zmienne na strop antresoli i strop parteru: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa: | Kategoria | qk |  |  |
|  |  | [kN/m2] |  |  |
| Sale dydaktyczne – powierzchnie ze stołami | C1 | 3,00 |  |  |
| Korytarze, powierzchnia komunikacyjna | C3 | 3,00 |  |  |
| Łącznie obciążenie zmienne na strop: |  | 3,00 |  |  |
|  |  | [kN/m] |  |  |
| Łącznie na belkę – rozstaw ok. 1,55m: | 3,00kN/m2 ∙1,55m = | 4,65 |  |  |

- - wsp. kombinacyjne – kategoria obciążeń C:

KOMBINACJA OBCIĄŻEŃ:

Sytuacja trwała:

Do obliczeń nośności ULS przyjmuję trwałą sytuację obliczeniową w celu wyznaczenia wytężenia konstrukcji nośnej: (EC0)

lub

Do obliczeń stanu użytkowalności SLS przyjmuję charakterystyczną sytuację obliczeniową w celu wyznaczenia przemieszczeń elementów: (EC0)

Sytuacja wyjątkowa - pożar:

Przyjmuję wyjątkową sytuację obliczeniową – w celu wyznaczenia temperatury krytycznej elementów konstrukcji nośnej: (EC0 i EC1-1-2 p.4.3 i NB)

Pomijam obciążenia termiczne powstające w czasie pożaru, kombinacja obciążeń przyjmuje postać:

Wymagana odporność ogniowa elementów konstrukcyjnych belek i słupów:  R60, stropu 
z blachy trapezowej – REI60.

- OBLICZENIA STATYCZNE ELEMENTÓW KONSRUKCJI STALOWEJ 
W TRWAŁEJ SYTUACJI OBLICZENIOWEJ

Przyjęto stali konstrukcyjną S235JR, zgodnie z EN10025-2 (odpowiednik St3SX wg PN-88 H-84020):

fy =  235MPa, fu=360MPa;

Wartość współczynnika ε:

BLACHA TRAPEZOWA – Z KATALOGU:

Przyjęto blachę trapezową TR50/260 gr. 1,0mm „pozytyw” pracującą w układzie trójprzęsłowym

obc. charakt. qk = 1,26+3,00 = 4,26kN/m2 < qdop =4,50kN/m2 dla rozstawu podparć b=2,0m

proj. rozstaw  b = 1,55 m

ŻEBRO STROPU - IPE140

Geometria: h = 140; b = 73; tw = 3,8; tf = 6,9; r = 7,0

A=16,40cm2, Iy=541cm4, Iz=44,9cm4, Wel,y=77,3cm3, Wpl,y=88,3cm3, It=2,45cm4, Iw=1,98cm6,

Wytrzymałość:     tf = 6,9 < 40  fy = 235MPa; cz. wsp. bez. γM,0 = 1,0

Stal:  S235JR wg E10025 : fy =  235MPa, fu=360MPa

Klasa przekroju w sytuacji czystego zginania (+ścinanie)

| - pas: Klasa 1 - środnik: Klasa 1 Kształtownik spełnia warunki przekroju klasy 1. Stateczność miejscowa przy ścinaniu: Stateczność środnika belki poddanego ścinaniu jest zapewniona. |  |
| --- | --- |

Przyjęto obciążenia liniowe – obciążenia stałe i użytkowe z blachy trapezowej i ciężar własny elementu oraz wariantowo obciążenie ścianką działową (do wykonania w drugim etapie przebudowy). Maksymalny rozstaw belek d = 1,55m – z takiej szerokości zbierane obciążenie.

Obciążenia stałe gk: (patrz tabela wyżej)

A) gk (bez ścianki) =  	2,01kN/m

B) gk (ze ścianką) =  	3,41kN/m

Obciążenia zmienne – użytkowe qk, wiodące:

qk =  	4,65kN/m

Długość obliczeniowa belki  lo = 2.80 m;    rozstaw b= 1.55 m

A) „bez ścianki”:

pk = 2,01 + 4,65 = 	6,66kN/m

pd =max(1,35∙2,01+1,50∙0,7∙4,65;0,85∙1,35∙2,01+1,50∙4,65)=max(7,59;9,29)kN/m=	9,21kN/m

B) „ze ścianką”:

pk = 3,41 + 4,65 = 	8,06kN/m

pd =max(1,35∙3,41+1,50∙0,7∙4,65;0,85∙1,35∙3,41+1,50∙4,65)=max(9,49;10,89)kN/m=	10,89kN/m

Siły przekrojowe:

Mmax,B = 0,125 ∙ 10,89 ∙ 2,802 	= 10,67kNm

Rmax,A = 0,5 ∙ 9,21 ∙ 2,80       	= 12,89kN

Rmax,B = 0,5 ∙ 10,89 ∙ 2,80      	 = 15,25kN

SPRAWDZENIA STANU GRANICZNEGO ULS i SLS:

      - Siły tnące Vmax = 15,25:

Obliczeniowa nośność na ścinanie:

warunek spełniony

– pomijam wpływ siły poprzecznej na zginanie.

      - Zginanie:

Obliczeniowa nośność na zginanie:

Sprawdzenie warunku nośności w środku przęsła:

Obliczeniowa nośność na zginanie ze zwichrzeniem:

Wyznaczenie współczynnika zwichrzenia  :

Blacha trapezowa mocowana do belki najrzadziej co 3cią falę – zabezpieczenie przekroju przed zwichrzeniem  (L=3∙0,0,26=0,78m) Sprężysty moment krytyczny przy zwichrzeniu belki o przekroju bisymetrycznym, podparcie widełkowe na obu końcach, obciążenie momentem zmiennym na długości – wykres paraboliczny, belka swobodnie podparta.

Moment krytyczny Mcr :

Współczynniki C1 i C2 - rozkład paraboliczny, belka swobodnie podparta, k=1:  i .

Smukłość względna:

Krzywa zwichrzenia – parametr a. Parametr współczynnika zwichrzenia:

Współczynnik zwichrzenia:

Zatem:

warunek spełniony (68%)

      - Ugięcia:

warunek spełniony

Ze względu na stosowanie okładzin p.poż. w celu ograniczenia ugięć do minimum zastosowany zostanie IPE 140.

PODCIĄG STROPU – IPE270

lo = 6.67 m

Geometria: h = 270; b = 135; tw = 6,6; tf = 10,2; r = 15,0

A=45,9cm2, Iy=5790cm4, Iz=420cm4, Wel,y=429,0cm3, Wpl,y=484,0cm3, It=15,9cm4, Iw=70,6cm6,

Wytrzymałość:     tf = 6,9 < 40  fy = 235MPa; cz. wsp. bez. γM,0 = 1,0

Stal:  S235JR wg E10025 : fy =  235MPa, fu=360MPa

Klasa przekroju w sytuacji czystego zginania (+ścinanie)

| - pas: Klasa 1 - środnik: Klasa 1 Kształtownik spełnia warunki przekroju klasy 1. Stateczność miejscowa przy ścinaniu: Stateczność środnika belki poddanego ścinaniu jest zapewniona. |  |
| --- | --- |

Przyjęto obciążenia skupione z belek drugorzędnych IPE140 – obciążenia stałe i użytkowe z blachy trapezowej i ciężar własny elementów belkowych oraz wariantowo obciążenie ścianką działową (do wykonania w drugim etapie przebudowy). Szerokości rozdziału obciążeń: rozstawy belek IPE140 różne – uśredniony d = 1,40m oraz rozstawy podciągów IPE270 – średnio c = 0,5∙(2,6+2,84)=2,70m.

Pole rozdziału A = 1,40 ∙ 2,70 = 3,78m2.

Obciążenia stałe gk: (patrz tabela wyżej)

A) gk (bez ścianki) =  (1,26∙1,40+0,13)∙2,70=	5,11kN

B) gk (ze ścianką) =  (1,26∙1,40+0,13+1,40)∙2,70=	8,89kN

Obciążenia zmienne – użytkowe qk, wiodące:

qk =  (3,00∙1,40)∙2,70=	11,34kN

Długość obliczeniowa belki  lo = 6,67 m;    rozstaw c = 2,70m, rozstaw żeber d = ~1,40m.

Reakcje z belek drugorzędnych na podciąg:

A) „bez ścianki”:

Pk = 5,11 + 11,34 = 	16,45kN

Pd =max(1,35∙5,11+1,50∙0,7∙11,34;0,85∙1,35∙5,11+1,50∙11,34)=max(18,81;22,87)kN=

22,87kN

B) „ze ścianką”:

Pk = 8,89 + 4,65 = 	20,23kN

Pd =max(1,35∙8,89+1,50∙0,7∙11,34;0,85∙1,35∙8,89+1,50∙11,34)=max(23,91;27,21)kN=	27,21kN

Siły przekrojowe:

NAZWA: podciag ipe270

PRĘTY UKŁADU:   Typy prętów: 00 - sztyw.-sztyw.;  01 - sztyw.-przegub;

------------------------------------------------------------------

Pręt: Typ: A:  B:     Lx[m]:   Ly[m]:  L[m]:  Red.EJ: Przekrój:

------------------------------------------------------------------

1   00    1   2     6,670    0,000   6,670  1,000   1 I 270 PE

------------------------------------------------------------------

WIELKOŚCI PRZEKROJOWE:

------------------------------------------------------------------

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]   Materiał:

------------------------------------------------------------------

1    45,9    5790     420     429    429   27,0  2 St3S (X,Y,V,W)

------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  A  "bez scianki"                 Zmienne    gf= 1,39

1    Skupione      0,0      16,450               1,45

1    Skupione      0,0      16,450               2,85

1    Skupione      0,0      16,450               5,67

Grupa:  B  "ze scianka"                  Zmienne    gf= 1,34

1    Skupione      0,0      20,230               4,12

------------------------------------------------------------------

==================================================================

W  Y  N  I  K  I

Teoria I-go rzędu

==================================================================

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:

------------------------------------------------------------------

Grupa:                              Znaczenie:     yd:    gf:

------------------------------------------------------------------

Ciężar wł.                                               1,15

A -"bez scianki"                   Zmienne    1   1,00   1,39

B -"ze scianka"                    Zmienne    1   1,00   1,34

------------------------------------------------------------------

MOMENTY:

TNĄCE:

SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+AB

------------------------------------------------------------------

Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]:

------------------------------------------------------------------

1      0,00     0,000         -0,000       46,164        0,000

0,43     2,850         97,872*      22,117        0,000

1,00     6,670         -0,000      -52,305        0,000

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+AB

------------------------------------------------------------------

Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]:

------------------------------------------------------------------

1           0,000        46,164        46,164

2           0,000        52,305        52,305

------------------------------------------------------------------

PRZEMIESZCZENIA:

DEFORMACJE:         T.I rzędu

Obciążenia char.: Ciężar wł.+AB

------------------------------------------------------------------

Pręt:    Wa[m]:  Wb[m]:    FIa[deg]: FIb[deg]:     f[m]:     L/f:

------------------------------------------------------------------

1     -0,0000 -0,0000     -0,749     0,765      0,0278     240,0

------------------------------------------------------------------

Ekstremalne siły przekrojowe:

Z1: Mmax = 97,87kNm  i Vmax = 22,12kN

Z2: Rmax = 52,31kN

SPRAWDZENIA STANU GRANICZNEGO ULS i SLS:

- Siły tnące Vmax = 52,31:

Obliczeniowa nośność na ścinanie:

warunek spełniony

– pomijam wpływ siły poprzecznej na zginanie.

- Zginanie:

Obliczeniowa nośność na zginanie:

Sprawdzenie warunku nośności w środku przęsła:

Obliczeniowa nośność na zginanie ze zwichrzeniem: w środku rozpiętości belki

Wyznaczenie współczynnika zwichrzenia  :

Belki drugorzędne IPE140 zabezpieczając podciąg przed zwichrzeniem Lmax=1,55m. Sprężysty moment krytyczny przy zwichrzeniu belki o przekroju bisymetrycznym, podparcie widełkowe na obu końcach, obciążenie momentem niemal stałym na długości (między belkami IPE140, na środku przęsła).

Moment krytyczny Mcr :

Współczynniki C1 i C2 - rozkład prostokątny, ψ=1,0 i k=1:  i .

Smukłość względna:

Krzywa zwichrzenia – parametr a. Parametr współczynnika zwichrzenia:

Współczynnik zwichrzenia:

Zatem:

warunek spełniony (1,03%)

- Ugięcia umax = 2,78cm:

warunek spełniony (105%)

Przekrój pozostawia się ze względu na zmniejszenie się  w rzeczywistości wielkości obciążeń co wynika z racji występowania powierzchni komunikacyjnych.

SŁUPY – RK100x6

| Geometria: h = 100; b = 100; tw = tf = 6,0; r = 12,0 A=21,6cm2, Iy=Iz=311,5cm4, Wel,y=62,3cm3, Wpl,y=75,1cm3, m=0,17kN/m, L=3,40m Wytrzymałość: tf = 6,0 < 40  fy = 235MPa; cz. wsp. bez. γM,0 = 1,0 Stal: S235JR wg E10025 : fy = 235MPa, fu=360MPa Klasa przekroju w sytuacji czystego ściskania - pas i środnik: Kształtownik spełnia warunki przekroju klasy 1. |  |
| --- | --- |

Na słup przyjęto obciążenia skupione reakcją pionową z belek IPE270 oraz

ciężar słupa 	3,40m ∙ 0,17kN/m = 0,58kN,

ciężar oczepu [200 	2,70m ∙ 0,25kN/m = 0,68kN,

ciężar rygli RK80x4 	2,70m ∙ 0,10kN/m = 0,27kN,

balustrady	2,70m ∙ 0,10kN/m = 0,27kN,

Razem:			          1,80kN

Obciążenia stałe gk + Obciążenia zmienne użytkowe qk:

Założenie: słup osiowo ściskany.

Pk = 38,29 + 1,80 = 	40,09kN

Pd = 52,31 + 1,80∙1,15 = 	54,38kN

Ekstremalne siły przekrojowe: Nmax = 54,38kN

SPRAWDZENIA STANU GRANICZNEGO ULS i SLS:

- Osiowe ściskanie Nmax=52,98kN:

Obliczeniowa nośność na ściskanie osiowe:

Sprawdzenie nośności przekroju ściskanego osiowo:

Warunek nośności spełniony.

Obliczeniowa nośność na ściskanie z uwzględnieniem wyboczenia:

Długości wyboczeniowe słupa: Lcr,y=μ∙Hsłupa=1,0∙3,40m=3,40m oraz Lcr,z=μ∙Hstężenia=1,0∙2,30m=2,30m

Nośność słupa z uwzględnieniem wyboczenia w płaszczyźnie osi y-y (Lcr,y = 3,40m):

Krzywa wyboczeniowa – parametr a. Parametr współczynnika wyboczenia:

Współczynnik wyboczenia giętnego:

Zatem:

Sprawdzenie nośności przekroju ściskanego osiowo z uwzgl. wyboczenia:

Warunek nośności spełniony. (15%)

Przekrój słupa dobrany prawidłowo. Warunek nośności spełniony.

- OBLICZENIA STATYCZNE ELEMENTÓW KONSRUKCJI STALOWEJ 
W WYJĄTKOWJE SYTUACJI OBLICZENIOWEJ - POŻAR

Przyjęto stali konstrukcyjną S235JR, zgodnie z EN10025-2 (odpowiednik St3SX wg PN-88 H-84020):

fy =  235MPa, fu=360MPa;

Wartość zredukowanego współczynnika ε:        (PN EN 1993-1-2)

BLACHA TRAPEZOWA – Z KATALOGU:

Zabezpieczenie przeciwpożarowe na REI60 wg katalogów Fermacell, na podstawie aprobaty ITB. Bez dodatkowych obliczeń.

Zabezpieczenie stropu na działanie ognia od góry do klasy REI60 wg rozwiązania firmy Fermacell – podłoga typu 2E22:

2x12,5 mm płyta Fermacell + 1x płyta  Fermacell 10mm lub 10mm podsypki z kruszywa. Mocowanie zgodnie z rozwiązaniem systemowym.

Zabezpieczenie stropu na działanie ognia od dołu do klasy REI60 wg rozwiązania firmy PromatTOP 435.20:

2x płyty Promatect-H d=10,0mm mocowane za pomocą zszywek i blachowkrętów wpuszczanych wg rozwiązania systemowego.

Zabezpieczenie kosntrukcji stalowej – płyty Pormatect-H firmy PromatTOP wg katalogów na podstawie:

Aprobata Techniczna AT-15-3855/2013

Certyfikat Zgodności: nr ITB-1766/W

Deklaracja Zgodności: nr DZ-12

ŻEBRO STROPU - IPE140

Geometria: h = 140; b = 73; tw = 3,8; tf = 6,9; r = 7,0

A=16,40cm2, Iy=541cm4, Iz=44,9cm4, Wel,y=77,3cm3, Wpl,y=88,3cm3, It=2,45cm4, Iw=1,98cm6,

Wytrzymałość:     tf = 6,9 < 40  fy = 235MPa; cz. wsp. bez. γM,fi = 1,0

Stal:  S235JR wg E10025 : fy =  235MPa, fu=360MPa

Klasa przekroju w sytuacji czystego zginania (+ścinanie)

| - pas: Klasa 1 - środnik: Klasa 1 Kształtownik spełnia warunki przekroju klasy 1. Stateczność miejscowa przy ścinaniu: Stateczność środnika belki poddanego ścinaniu jest zapewniona. |  |
| --- | --- |

Przyjęto obciążenia liniowe – obciążenia stałe i użytkowe z blachy trapezowej i ciężar własny elementu oraz wariantowo obciążenie ścianką działową (do wykonania w drugim etapie przebudowy). Maksymalny rozstaw belek d = 1,55m – z takiej szerokości zbierane obciążenie.

Obciążenia stałe gk: (patrz tabela wyżej)

A) gk (bez ścianki) =  	2,01kN/m

B) gk (ze ścianką) =  	3,41kN/m

Obciążenia zmienne – użytkowe qk, wiodące:

qk =  	4,65kN/m

Długość obliczeniowa belki  lo = 2.80 m;    rozstaw b = 1,55 m

A) „bez ścianki”:

pd,fi = 2,01 + 0,70∙4,65 =	5,27kN/m

B) „ze ścianką”:

pd,fi = 3,41 + 0,70∙4,65 =	6,67kN/m

Siły przekrojowe:

Mmax = 0,125 ∙ 6,67 ∙ 2,802 	= 6,54kNm

Rmax = 0,5 ∙ 6,67 ∙ 2,80       	= 9,34kN

SPRAWDZENIA STANU GRANICZNEGO ULS i SLS:

Analiza belki – wyznaczenie temperatury krytycznej

Przeprowadzono sprawdzenie w dziedzinie efektów oddziaływań w chwili

i  lub chwili  i .

SPRAWDZENIA W DZIEDZINIE EFEKTÓW ODDZIAŁYWAŃ:

      - Siły tnące Vmax = :

Obliczeniowa nośność na ścinanie:

W warunkach pożaru z warunku osiągnięcia nośności na ścinanie:

Temperatura krytyczna:

Siły tnące są znikomej wartości w stosunku do nośności przekroju, pomijam je w dalszych obliczeniach. (Pomijam wpływ ścinania na nośność na zginanie.)

      - Zginanie – przęsło z Mmax (siły V pominięte):

Obliczeniowa nośność na zginanie ze zwichrzeniem: „w środku rozpiętości przęsła”

Wyznaczenie współczynnika zwichrzenia w pożarowej sytuacji projektowej :

- smukłość względna przy zwichrzeniu oraz moment krytyczny Mcr : jak w obl. w sytuacji trwałej:

Smukłość względna w rozpoczęciu pożaru t = 0:

Iteracyjne wyznaczenie parametrów w sytuacji pożarowej:

Pierwsza iteracja:

Wskaźnik imperfekcji:

Parametr współczynnika zwichrzenia:

Współczynnik zwichrzenia w pożarowej sytuacji projektowej:

Zatem:

Z tablic - interpolacja:    oraz .

Druga iteracja:

Zatem:

Z tablic - interpolacja:    oraz .

Trzecia iteracja:

Zatem:

Z tablic - interpolacja:    oraz .

Ostatecznie temperatura krytyczna wynosi: .

Biorąc pod uwagę punkty 1 i 2 przyjmuję temperaturę krytyczną dla belki IPE140 rzędu  .

Sprawdzenie czasu odporności ogniowej przekroju w odniesieniu do wymaganego czasu R60:

Przekrój otwarty bez izolacji ogniochronnej z ekspozycją na działanie temperatur pożarowych z 3 stron. Pomijam efekt zacienienia . (EC3-1-2 tabl.4.2)

Ze względu na przedwczesną utratę nośności przez przekrój należy zaprojektować izolację ogniochronną, która zabezpieczy przekrój na wymagane R60 przy  .

PODCIĄG STROPU – IPE270

lo = 6.67 m

Geometria: h = 270; b = 135; tw = 6,6; tf = 10,2; r = 15,0

A=45,9cm2, Iy=5790cm4, Iz=420cm4, Wel,y=429,0cm3, Wpl,y=484,0cm3, It=15,9cm4, Iw=70,6cm6,

Wytrzymałość:     tf = 6,9 < 40  fy = 235MPa; cz. wsp. bez. γM,fi = 1,0

Stal:  S235JR wg E10025 : fy =  235MPa, fu=360MPa

Klasa przekroju w sytuacji czystego zginania (+ścinanie)

| - pas: Klasa 1 - środnik: Klasa 1 Kształtownik spełnia warunki przekroju klasy 1. Stateczność miejscowa przy ścinaniu: Stateczność środnika belki poddanego ścinaniu jest zapewniona. |  |
| --- | --- |

Przyjęto obciążenia skupione z belek drugorzędnych IPE140 – obciążenia stałe i użytkowe z blachy trapezowej i ciężar własny elementów belkowych oraz wariantowo obciążenie ścianką działową 
(do wykonania w drugim etapie przebudowy). Szerokości rozdziału obciążeń: rozstawy belek IPE140 różne – uśredniony d = 1,40m oraz rozstawy podciągów IPE270 – średnio c = 0,5∙(2,6+2,84)=2,70m.

Pole rozdziału A = 1,40 ∙ 2,70 = 3,78m2.

Obciążenia stałe gk: (patrz tabela wyżej)

A) gk (bez ścianki) =  (1,26∙1,40+0,13)∙2,70 =	5,11kN

B) gk (ze ścianką) =  (1,26∙1,40+0,13+1,40)∙2,70 =	8,89kN

Obciążenia zmienne – użytkowe qk, wiodące:

qk =  (3,00∙1,40)∙2,70 =	11,34kN

Długość obliczeniowa belki  lo = 6,67 m;    rozstaw c = 2,70m, rozstaw żeber d = ~1,40m.

Reakcje z belek drugorzędnych na podciąg:

A) „bez ścianki”:

Pd,fi = 5,11+0,70∙11,34 =	13,05kN

B) „ze ścianką”:

Pd,fi = 8,89+0,70∙11,34 =	16,83kN

Siły przekrojowe:

NAZWA: podciag ipe270_pozar

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  A  "bez scianki"                 Zmienne    gf= 1,00

1    Skupione      0,0      13,050               1,45

1    Skupione      0,0      13,050               2,85

1    Skupione      0,0      13,050               5,67

Grupa:  B  "ze scianka"                  Zmienne    gf= 1,00

1    Skupione      0,0      16,830               4,12

------------------------------------------------------------------

==================================================================

W  Y  N  I  K  I

Teoria I-go rzędu

==================================================================

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:

------------------------------------------------------------------

Grupa:                              Znaczenie:     yd:    gf:

------------------------------------------------------------------

Ciężar wł.                                               1,00

A -"bez scianki"                   Zmienne    1   1,00   1,00

B -"ze scianka"                    Zmienne    1   1,00   1,00

------------------------------------------------------------------

MOMENTY:

TNĄCE:

SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+AB

------------------------------------------------------------------

Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]:

------------------------------------------------------------------

1      0,00     0,000          0,000       27,279        0,000

0,49     3,267         58,045*       0,002        0,000

1,00     6,670         -0,000      -31,104        0,000

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

Ekstremalne siły przekrojowe:

Z1: Mmax = 58,05kNm  i Vmax = 13,21kN

Z2: Rmax = 31,11kN

SPRAWDZENIA STANU GRANICZNEGO ULS i SLS:

Analiza belki – wyznaczenie temperatury krytycznej

Przeprowadzono sprawdzenie w dziedzinie efektów oddziaływań w chwili

i  lub chwili  i .

SPRAWDZENIA W DZIEDZINIE EFEKTÓW ODDZIAŁYWAŃ:

- Siły tnące Vmax = :

Obliczeniowa nośność na ścinanie:

W warunkach pożaru z warunku osiągnięcia nośności na ścinanie:

Temperatura krytyczna:

Siły tnące są znikomej wartości w stosunku do nośności przekroju, pomijam je w dalszych obliczeniach. (Pomijam wpływ ścinania na nośność na zginanie.)

- Zginanie – przęsło z Mmax (siły V pominięte):

Obliczeniowa nośność na zginanie ze zwichrzeniem: „w środku rozpiętości przęsła”

Wyznaczenie współczynnika zwichrzenia w pożarowej sytuacji projektowej :

- smukłość względna przy zwichrzeniu oraz moment krytyczny Mcr : jak w obl. w sytuacji trwałej:

Smukłość względna w rozpoczęciu pożaru t = 0:

Iteracyjne wyznaczenie parametrów w sytuacji pożarowej:

Pierwsza iteracja:

Wskaźnik imperfekcji:

Parametr współczynnika zwichrzenia:

Współczynnik zwichrzenia w pożarowej sytuacji projektowej:

Zatem:

Z tablic - interpolacja:    oraz .

Druga iteracja:

Zatem:

Z tablic - interpolacja:    oraz .

Trzecia iteracja:

Zatem:

Z tablic - interpolacja:    oraz .

Ostatecznie temperatura krytyczna wynosi: .

Biorąc pod uwagę punkty 1 i 2 przyjmuję temperaturę krytyczną dla belki IPE270 rzędu  .

Sprawdzenie czasu odporności ogniowej przekroju w odniesieniu do wymaganego czasu R60:

Przekrój otwarty bez izolacji ogniochronnej z ekspozycją na działanie temperatur pożarowych z 3 stron. Pomijam efekt zacienienia . (EC3-1-2 tabl.4.2)

Ze względu na przedwczesną utratę nośności przez przekrój należy zaprojektować izolację ogniochronną, która zabezpieczy przekrój na wymagane R60 przy  .

SŁUPY – RK100x6

| Geometria: h = 100; b = 100; tw = tf = 6,0; r = 12,0 A=21,6cm2, Iy=Iz=311,5cm4, Wel,y=62,3cm3, Wpl,y=75,1cm3, m=0,17kN/m, L=3,40m Wytrzymałość: tf = 6,0 < 40  fy = 235MPa; cz. wsp. bez. γM,fi = 1,0 Stal: S235JR wg E10025 : fy = 235MPa, fu=360MPa Klasa przekroju w sytuacji czystego ściskania - pas i środnik: Kształtownik spełnia warunki przekroju klasy 1. |  |
| --- | --- |

Obciążenia stałe gk + Obciążenia zmienne użytkowe qk (w uproszczeniu jak w EC2-1-2 2.4.2):

Założenie: słup osiowo ściskany. (Patrz na zestawienie obciążeń w trwałej sytuacji obliczeniowej)

Pd = 52,31 + 1,80∙1,15 = 	54,38kN

Pkfi,d,t =  ηfi ∙ Pd  = 0,65 ∙ 54,38 = 	35,35kN

Ekstremalne siły przekrojowe: Nk,fi,d,t = 35,35kN

SPRAWDZENIA W DZIEDZINIE EFEKTÓW ODDZIAŁYWAŃ:

- Osiowe ściskanie Nmax=35,35kN:

Długości wyboczeniowe słupa: Lcr,y=μ∙Hsłupa=1,0∙3,40m=3,40m oraz Lcr,z=μ∙Hstężenia=1,0∙2,30m=2,30m

Smukłość w temperaturze pokojowej:

Smukłość porównawcza:

Smukłość względna w temp. pokojowej:

Okreslenie temperatury krycznej słupa w warunkach pożaru – metoda iteracyjna:

Smukłość względna w temp. θ:

Pierwsza iteracja:	,

zatem:

Wskaźnik imperfekcji:

Parametr współczynnika zwichrzenia:

Współczynnik wyboczenia giętnego w pożarowej sytuacji obliczeniowej:

Z tablic - interpolacja:    oraz .

Druga iteracja:

Wskaźnik imperfekcji:

Parametr współczynnika zwichrzenia:

Współczynnik wyboczenia giętnego w pożarowej sytuacji obliczeniowej:

Z tablic - interpolacja:    oraz .

Trzecia iteracja:

Wskaźnik imperfekcji:

Parametr współczynnika zwichrzenia:

Współczynnik wyboczenia giętnego w pożarowej sytuacji obliczeniowej:

Z tablic - interpolacja:    oraz .

Czwarta iteracja:

Wskaźnik imperfekcji:

Parametr współczynnika zwichrzenia:

Współczynnik wyboczenia giętnego w pożarowej sytuacji obliczeniowej:

Z tablic - interpolacja:    oraz .

Ostatecznie temperatura krytyczna słupa RK100x6 wynosi: .

Sprawdzenie czasu odporności ogniowej przekroju w odniesieniu do wymaganego czasu R60:

Przekrój otwarty bez izolacji ogniochronnej z ekspozycją na działanie temperatur pożarowych z 3 stron. Pomijam efekt zacienienia . (EC3-1-2 tabl.4.2)

Ze względu na przedwczesną utratę nośności przez przekrój należy zaprojektować izolację ogniochronną, która zabezpieczy przekrój na wymagane R60 przy  .

| - Projektował: | - Sprawdzał: |
| --- | --- |
| - mgr inż. Joanna Szubert | - mgr inż. Andrzej Szubert |
| - upr. bud. MAZ/0268/POOK/12 | - upr. bud. St - 374/78 |