Imię i Nazwisko: ………………………………………….

Porównać wyniki uzyskane dla tej samej gęstości siatki (parametr ESIZE patrz.rys.9) używając:

- elementów 20-węzłowych (Solid186) i siatki „sweep” w opcji HEX/WEDGE (Model 1),

- elementów 8-węzłowych (Solid185) i siatki „sweep” w opcji HEX/WEDGE (Model 2),

- elementów 8-węzłowych (Solid185) i siatki „free” w opcji TETRA (Model 3).

Zestawić w tabeli, dla policzonych przypadków wartości:

L. węzłów, l. elementów,  USUMmax, SEQVmax, SX RSYS=1, SY RSYS=1 dla punktów A,B,C i D oraz maksymalnych naprężeń z linearyzacji SEQV na ścieżce EF.

Przedyskutować uzyskane wyniki.

|  | Model 1 Solid186 Hex/Wed | Model 2 Solid185 Hex/Wed | Model 3 Solid185 Free |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L. węzłów |  |  |  | Rysunki do raportu (należy je zapisać podczas pracy z programem dla każdego modelu) : 1) siatka elem. 2) USUM(x,y) 3) SEQV(x,y) 4) SX(x,y)RSYS=1 5) SY(x,y) RSYS=1 6) wykres: SX(x,y)RSYS=1 i SY(x,y) RSYS=1 dla ścieżki AB 7) wykres: SX(x,y)RSYS=1 i SY(x,y) RSYS=1 dla ścieżki CD 8) wykres zlinearyzowanych SEQV na ścieżce EF Raport finalny: 1) Wprowadzenie 2) Założenia do budowy modelu 3) Opis modelu (model solid, siatki,war. podparcia i obciążenia) 4) Przykładowe wyniki 5) Wyniki zebrane w tabeli 6) Omówienie wyników 7) Wnioski |
| L. elementów |  |  |  |  |
| USUMmax |  |  |  |  |
| SEQVmax |  |  |  |  |
| SXARSYS=1 |  |  |  |  |
| SYA RSYS=1 |  |  |  |  |
| SXB RSYS=1 |  |  |  |  |
| SYB RSYS=1 |  |  |  |  |
| SXC RSYS=1 |  |  |  |  |
| SYC RSYS=1 |  |  |  |  |
| SXD RSYS=1 |  |  |  |  |
| SYD RSYS=1 |  |  |  |  |
| Max Membrane + Bending stress |  |  |  |  |
| ### Ze wzoru Lame (dla przypadku ciśnienia wewnątrz rury): |  |  |  |  |

Wnioski: