2. Rozwiązywane zagadnienia

2.1.  Zginanie płyty prostokątnej

Celem ćwiczenia jest  wyznaczenie ugięcia i stanu naprężenia w prostokątnej płycie podpartej przegubowo wzdłuż wszystkich brzegów i obciążonej stałym wydatkiem powierzchniowym q.

Dane: q=0.1MPa, a=200 mm,  b= 300mm,  h=4mm,  E=2105 MPa, =0.3

Przegubowe podparcie

na wszystkich brzegach

a

b

h

q

x

y

Modelujemy

¼ płyty

Punkt  O

(środkowy)

Naprężenia i ugięcie w środku płyty (w punkcie O):

σx=0.0812⋅6qa2h2,  σy=0.0498⋅6qa2h2,  f=0.00782⋅12qa41−ν2Eh3

2.2.  Zginanie belki cienkościennej

Celem ćwiczenia jest  wyznaczenie ugięcia i stanu naprężenia w cienkościennej belce wspornikowej o przekroju dwuteowym i obciążonej siłą na swobodnym końcu.

Dane: P=10 kN,  l=5 m,  B= 100mm, H= 240mm, h1= 13mm, h2= 9mm,  E=2105 MPa, =0.3

P

l

B

H

y

h1

h2

z

x

G =Mg(0,H/2)

D =Mg(0,-H/2)

max

σx,z=−Mgx⋅zJy,  gdzie:	Mgx=P⋅x−l  ,  Jy=B⋅H312−B−h2⋅H−2⋅h1312

τmax≃PH−2h1⋅h2     fmax=P⋅l33EJy

4. Interpretacja wyników i zadania do wykonania:

Wykonać zadania:

- zginanie płyty używając elementów SHELL181:

- siatka rzadka około 20 elementów (ESIZE=30) (Model 1a),

- siatka gęsta około 150 elementów (ESIZE=10) (Model 1b),

- zginanie belki dwuteowej:

  - model z użyciem elementów 4 węzłowych SHELL181 (Model 2a)

  - model z użyciem elementów 8 węzłowych SHELL281 (Model 2b)

Przedyskutować uzyskane wyniki.

|  | ##### Model 1a | Model 1b |  |  | Model 2a | Model 2b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PŁYTA | (SHELL181) Rzadki | (SHELL181) Gęsty |  | BELKA | 4 węzłowe (SHELL181) | 8 węzłowe (SHELL281) |
| L. węzłów |  |  |  | L. węzłów |  |  |
| L. elementów |  |  |  | L. elementów |  |  |
| UZmax |  |  |  | UYmax |  |  |
| SXmax |  |  |  | SZmax |  |  |
| SYmax |  |  |  | SYZmax (w środniku) |  |  |
| fmax |  |  |  | fmax |  |  |
| xmax |  |  |  | G |  |  |
| ymax |  |  |  | D |  |  |
|  |  |  |  | max |  |  |

Rysunki do raportu (należy je zapisać podczas pracy z programem dla każdego modelu) :

dla płyty:  				dla belki:

1) siatka elem.				1) siatka elem.

2) UZ(x,y) 				2)  UY(x,y)

3) SX(x,y)    				3) SZ(x,y)

4) SY(x,y)   				4) SYZ(x,y)   w środniku

5) wykres: SYZ dla ścieżki DG (punkt 26)

Wnioski:

Raport finalny:

1) Wprowadzenie

2) Założenia do budowy modelu

3) Opis modelu (model solid, siatki,war. podparcia i obciążenia)

4) Przykładowe wyniki

5) Wyniki zebrane w tabeli

6) Omówienie wyników

7) Wnioski