# Spis treści

1	Spis treści	2

2	Oświadczenie	6

3	Opis techniczny	7

3.1	Przedmiot opracowania	7

3.2	Podstawa opracowania	7

3.3	Zakres opracowania	7

4	Część szczegółowa	7

4.1	Normy, normatywy i wykorzystane materiały.	7

4.2	Warunki geotechniczne	9

4.3	Sprawdzenie wymiarów:	10

4.4	Opis szczegółowy rozwiązań konstrukcyjno – materiałowych podstawowych elementów konstrukcji obiektu.	11

4.4.1	Prace ziemne i zabezpieczenie wykopu	11

4.4.2	Fundamenty	12

4.4.3	Kotwy fundamentowe	13

4.4.4	Słupy	13

4.4.5	Dźwigary dachowe	13

4.4.6	Podciąg kratowy	14

4.4.7	Płatwie	14

4.4.8	Stężenia dachowe	14

4.4.9	Rygle ścienne	14

4.4.10	Drabina na dach	15

4.4.11	Obudowa budynku	15

4.5	Zabezpieczenie p.poż. konstrukcji stalowej	15

4.6	Zabezpieczenie antykorozyjne.	15

4.7	Warunki ogólne montażu	16

4.8	Warunki wykonania konstrukcji żelbetowej.	17

4.9	Warunki wykonania konstrukcji stalowej.	19

5	Obliczenia statyczne konstrukcji	21

5.1	Obciążenia stałe wg PN-EN 1991-1-1.	21

5.2	Obciążenia zmienne	21

5.3	podstawa opracowania	29

5.4	parametry obliczeniowe	30

5.5	Wymiarowanie szczegółowe	32

5.5.1	Słupy	32

5.5.2	Dźwigary dachowe	34

5.5.3	Podciąg kratowy	37

5.5.4	Rygle ścienne	39

5.5.5	Płatwie „Z”	41

5.5.6	Fundamenty	43

5.6	przemieszczenia konstrukcji	49

6	Załączniki	50

WYKAZ RYSUNKÓW

| NR | Rew. | Tytuł | Skala | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KONSTRUKCJA ŻELBETOWA |  |  |  |  |
| TK.SDD-371-PW-001 | A | RZUT FUNDAMENTÓW | 1:100 | 28.01.2021 |
| TK.SDD-371-PW-002 | A | ZBROJENIE SF.1, SF.2 | 1:20 | 28.01.2021 |
| TK.SDD-371-PW-003 | A | ZBROJENIE SF.3, SF.4, BP.1 | 1:20 | 28.01.2021 |
| TK.SDD-371-PW-004 | A | ZBROJENIE BP.2 | 1:20 | 28.01.2021 |
| KONSTRUKCJA STALOWA |  |  |  |  |
| TK.SDD-371-PW-020 | A | KOTEW FUNDAMENTOWA KF.1, KF.2 | 1:10 | 28.01.2021 |
| TK.SDD-371-PW-021 | A | SŁUP GŁÓWNY SŁ.21, ..., SŁ.25.1 - elementy | 1:10 | 28.01.2021 |
| TK.SDD-371-PW-022 | A | SŁUP GŁÓWNY SŁ.21, ..., SŁ.25.1 | 1:10 | 28.01.2021 |
| TK.SDD-371-PW-023 | A | SŁUP SZCZYTOWY SŁ.51, ..., SŁ.51.2 - elementy | 1:10 | 28.01.2021 |
| TK.SDD-371-PW-024 | A | SŁUP SZCZYTOWY SŁ.51, ..., SŁ.51.2 | 1:10 | 28.01.2021 |
| TK.SDD-371-PW-025 | A | DŹWIGAR KRATOWY DK.61, ..., DK.62.2 - elementy | 1:10 | 28.01.2021 |
| TK.SDD-371-PW-026 | A | DŹWIGAR KRATOWY DK.61, ..., DK.62.2 | 1:10/1:20 | 28.01.2021 |
| TK.SDD-371-PW-027 | A | RYGIEL SZCZYTOWY RG.91, RG.91.1, RG.92 - elementy | 1:10 | 28.01.2021 |
| TK.SDD-371-PW-028 | A | RYGIEL SZCZYTOWY RG.91, RG.91.1, RG.92 | 1:10 | 28.01.2021 |
| TK.SDD-371-PW-029 | A | PODCIĄG KRATOWY PD.111, PD.112-elementy | 1:10 | 28.01.2021 |
| TK.SDD-371-PW-030 | A | PODCIĄG KRATOWY PD.111, PD.112 | 1:10 | 28.01.2021 |
| TK.SDD-371-PW-031 | A | PŁATEW Z PŁ.142, ..., PŁ.151 | 1:10 | 28.01.2021 |
| TK.SDD-371-PW-032 | A | PŁATEW OKAPOWA PO.161, ..., PO.166.1 - elementy | 1:10 | 28.01.2021 |
| TK.SDD-371-PW-033 | A | PŁATEW OKAPOWA PO.161, ..., PO.166.1 | 1:10 | 28.01.2021 |
| TK.SDD-371-PW-034 | A | RYGIEL ŚCIENNY RS.181, ..., RS.188- elementy | 1:10 | 28.01.2021 |
| TK.SDD-371-PW-035 | A | RYGIEL ŚCIENNY RS.181, ..., RS.188 | 1:10 | 28.01.2021 |
| TK.SDD-371-PW-036 | A | STĘŻENIE ST.211, ..., ST.211.11 | 1:10 | 28.01.2021 |
| TK.SDD-371-PW-037 | A | KĄTOWNIK KT.231, ..., KT.236 | 1:10 | 28.01.2021 |
| TK.SDD-371-PW-038 | A | TĘŻNIK PŁATWI TP.241, ..., TP.246 | 1:10 | 28.01.2021 |
| TK.SDD-371-PW-039 | A | TĘŻNIK DŹWIGARÓW TP.251, ..., TZ.253.3 | 1:10 | 28.01.2021 |
| TK.SDD-371-PW-040 | A | DRABINA DR.261-elementy | 1:10 | 28.01.2021 |
| TK.SDD-371-PW-041 | A | DRABINA DR.261 | 1:10/1:20 | 28.01.2021 |
| SCHEMATY MONTAŻOWE |  |  |  |  |
| TK.SDD-371-PW-101 | A | RZUT ZAKOTWIENIA | 1:10/1:20/1:100 | 28.01.2021 |
| TK.SDD-371-PW-102 | A | RZUT DACHU | 1:20/1:100 | 28.01.2021 |
| TK.SDD-371-PW-103 | A | WIDOKI I PRZEKROJE W OSIACH 1, 2, 7 | 1:50 | 28.01.2021 |
| TK.SDD-371-PW-104 | A | WIDOKI W OSIACH A, D | 1:50 | 28.01.2021 |
| TK.SDD-371-PW-105 | A | WIDOK 3D | - | 28.01.2021 |

# Oświadczenie

Oświadczam, że dokumentacja projektowa w zakresie projektu technicznego konstrukcji dla zadania inwestycyjnego:

Budowa budynku magazynowego na dz. o nr ew. 203/35 w Sierakowie

Inwestor:

Politechnika Warszawska
Plac Politechniki 1 
00-611 Warszawa

przekazana w dniu 28.01.2021r. jest ostateczna i została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wydano ją Zamawiającemu w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Projektował:			                                                                                         Sprawdził:

# Opis techniczny

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny konstrukcji budynku magazynowego na dz. o nr ew. 203/35 w Sierakowie.

## Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na zlecenie Zamawiającego w oparciu o:

- Specyfikacje techniczne.

- Uzgodnienia i koordynacje pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

- Aktualne normy i przepisy.

- Karty katalogowe zastosowanych elementów konstrukcyjnych.

## Zakres opracowania

Zakresem opracowania objęto:

- stalową konstrukcję budynku magazynowego wraz z fundamentowaniem.

# Część szczegółowa

## Normy, normatywy i wykorzystane materiały.

1. 	PN-EN 1990 	Podstawy projektowania konstrukcji.

2.	PN-EN 1991-1-1 	Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach.

3.	PN-EN 1991-1-2 	Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru.

4.	PN-EN 1991-1-3	Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne- obciążenie śniegiem.

5.	PN-EN 1991-1-4	Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne- oddziaływania wiatru.

6.	PN-EN 1991-1-5.	Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne- oddziaływania termiczne.

7.	PN-EN 1992-1-1. 	Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły ogólne i reguły dla budynków.

8.	PN-EN 1992-1-2. 	Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły ogólne. Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe.

9.	PN-EN 1993-1-1. 	Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguły ogólne i reguły dla budynków.

10.	PN-EN 1993-1-2 	Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguły ogólne. Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe.

11.	PN-EN 1993-1-3. 	Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguły ogólne. Reguły uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na zimno.

12.	PN-EN 1993-1-5. 	Projektowanie konstrukcji stalowych. Blachownice.

13.	PN-EN 1993-1-8. 	Projektowanie konstrukcji stalowych. Projektowanie węzłów.

14.	PN-EN 1997-1 	Projektowanie geotechniczne. Zasady ogólne.

15.	PN-EN ISO 4014 	Śruby z łbem sześciokątnym. Klasa dokładności A i B.

16.	PN-EN ISO 4032 	Nakrętki sześciokątne, odmiana 1. Klasa dokładności A i B.

17.	PN-EN ISO 7089 	Podkładki okrągłe. Szereg normalny. Klasa dokładności A.

18. 	PN-EN 14399-1	Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałości do połączeń sprężanych –

Część 1: Wymagania ogólne

19.	PN-EN 14399-2	Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałości do połączeń sprężanych –

Część 2: Badanie przydatności do połączeń sprężanych

20.	PN-EN 15048-1	Zestawy śrubowe do połączeń niesprężanych - Część 1: Wymagania ogólne

21.	PN-EN 15048-2	Zestawy śrubowe do połączeń niesprężanych –

Część 2: Badanie przydatności

22.	PN-EN 1090-1	Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych

23.	PN-EN 1090-2   	Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych.

24.	Tablice do projektowania konstrukcji metalowych, Praca zbiorowa, Arkady 2006.

OPRACOWANIE PROJEKTOWE NALEŻY ROZPATRYWAĆ WRAZ Z INNYMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.

Stal konstrukcyjna na obiekt: S235JR, S355J2, S350GD.

Konstrukcja stalowa sklasyfikowana do klasy wykonania EXC2 wg EN-1090-2.

Beton klasy: C25/30 (B30) W6; Stal zbrojeniowa: A-IIIN (RB500W)

## Warunki geotechniczne

Środowisko geograficzne

Wykonanymi wierceniami do maksymalnej głębokości 5,0 m ppt stwierdzono występowanie utworów czwartorzędowych :

-holocenu, w postaci humusowo- gliniasto- piaszczystej gleby o miąższości od 0,5 m, pokrywającej utwory:

-plejstocenu, reprezentowanego przez nadglinowe i podglinowe osady wodnolodowcowe:

piaski drobne z kamieniami oraz pylaste z wkładkami pyłu, których

miąższość wynosi od 2,0 m do ponad 3,2 m (ich spągu nie przewiercono),

oraz utwory polodowcowe: piaski gliniaste, gliny piaszczyste i gliny ze

żwirem i kamieniami o grubości od 0,3m do ponad 4,5 m.

Utwory plejstocenu reprezentują stadiał północnomazowiecki zlodowacenia środkowopolskiego.

Warunki gruntowe

Grunty podłoża – po oddzieleniu holoceńskiej gleby - podzielono na 4 warstwy geotechniczne. Podłoże gruntowe jest nieuwarstwione (normalne następstwo warstw).Uogólnione wartości liczbowe parametrów geotechnicznych dla gruntów poszczególnych warstw określono na podstawie korelacji z cechą wiodącą:

- stopniem zagęszczenia ID dla gruntów sypkich, oznaczonym przez aktualne i archiwalne sondowanie udarowe sondą SL i DPL (met.”A” według normy PN-81/B-03020)- z uwzględnieniem litologii, genezy i stratygrafii osadów,

- stopniem plastyczności IL dla gruntów spoistych, określonym na podstawie analiz makroskopowych, także z uwzględnieniem litologii, genezy i stratygrafii utworów.

Wartości pozostałych parametrów odczytano z w/w normy (metoda „B”)

Krótka charakterystyka wydzielonych warstw:

- warstwa Ia grupuje plejstoceńskie osady wodnolodowcowe: wilgotne i mokre piaski i z kamieniami, w stanie średniozagęszczonym- o stopniu zagęszczenia ID= 0,6,

- warstwa Ib to wilgotne i mokre piaski drobne i z wkładkami pyłu oraz pylaste, wieku i genezy jak w-wa Ia, w stanie zagęszczonym o uogólnionym stopniu zagęszczenia ID= 0,7,

-warstwa IIa to plejstoceńskie polodowcowe wilgotne gliny piaszczyste z dom. żwiru i przewarstwieniami piasku drobnego, o konsystencji plastycznej (na pograniczu twardoplastycznej) – stopniu plastyczności IL = 0,25,

-warstwa IIb – zaliczono tu wilgotne piaski gliniaste, gliny, gliny piaszczyste ze żwirem i kamieniami- wieku i genezy j.w, o konsystencji twardoplastycznej – stopniu plastyczności IL = 0,15.wacenia środkowopolskiego.

Warunki wodne

Warunki wodne na omawianym terenie są średnio korzystne. Wykonanymi wierceniami do maksymalnej głębokości 5,0 m od powierzchni terenu stwierdzono występowanie jednego rodzaju wody gruntowej:

- w postaci nieciągłego poziomu o swobodnym zwierciadle, zalegającego w wodnolodowcowych osadach sypkich warstw Ia i Ib – na głębokościach 1,80 – 2,30 m ppt (zależnej od konfiguracji terenu), stabilizując się na rzędnych 113,64 – 113,75 m npm).

Uwzględniając dane archiwalne, budowę geologiczną terenu otaczającego, oraz porę roku w której wykonywano badania (zima) - stwierdzony wierceniami poziom wód gruntowych można uznać za zbliżony do stanów średnich – w rocznym okresie obserwacyjnym. Przy wyinterpretowanym stanie maksymalnym (w „mokrych” porach roku, po roztopach wiosennych) – woda gruntowa może zalegać płycej, na rzędnej Pmax około 114,0 m npm.

Przy wysokim stanie wód i przy zakładanej głębokości posadowienia fundamentów (pppf= 115,12 m npm) - woda gruntowa nie będzie kontaktowała się z fundamentami, nie powinna też utrudniać wykonawstwo prac ziemnych.

Prace ziemne należy prowadzić „na sucho”,W przypadku konieczności poziom wody gruntowej można będzie obniżyć okresowo, przez zastosowanie igłofiltrów.

## Sprawdzenie wymiarów:

Wykonawca zobowiązany jest do starannego sprawdzania wszystkich wymiarów, podanych na rysunkach oraz zgodności planów zbiorczych ze szczegółowymi rysunkami oraz opisem technicznym, jak również do zweryfikowania zgodności dokumentacji międzybranżowej przed przystąpieniem do realizacji obiektu.

Wykonawca sprawdzi na miejscu budowy możliwość zachowania podanych wymiarów i rzędnych, sygnalizując wszystkie pomyłki lub uchybienia Inwestorowi i Projektantowi, którzy w razie potrzeby dokonają uściśleń lub wykonają niezbędne modyfikacje.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za pomyłki oraz zmiany w jego zakresie robót, wywołane nieprzestrzeganiem niniejszej klauzuli.

## Opis szczegółowy rozwiązań konstrukcyjno – materiałowych podstawowych elementów konstrukcji obiektu.

### Prace ziemne i zabezpieczenie wykopu

Prace ziemne prowadzone będą w wykopach otwartych, ze skarpami. Wykopy pod fundamentowanie należy wykonać do głębokości -1,20m (od poziomu 0,00=116,22 m.n.p.m).

Wykop do głębokości -1,00m należy realizować mechanicznie, pozostałe 20cm wykopu wykonać ręcznie. W przypadku utrudnień związanych ze zwartą strukturą gruntu wykop dokończyć mechanicznie, ale przy użyciu łyżki gładkiej (bez zębów).

W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na humus, nasypy, grunty spoiste w stanie plastycznym lub grunty organiczne, zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii geotechnicznej, należy je wybrać i zastąpić warstwą nasypu budowlanego zagęszczając do wskaźnika min. 0,96 wg normalnej próby Proctora lub chudym betonem. Wymianę należy wykonać na głębokości 0,2-0,8m w zależności od stopnia plastyczności. Wymiana gruntu powinna obejmować powierzchnie o ok. 2 m wykraczającą poza zewnętrzny obrys fundamentów.

Po wykonaniu konstrukcji poniżej powierzchni terenu, zasypki wykonać gruntem dobrze zagęszczalnym, o optymalnej wilgotności (pospółka z piaskiem), zagęszczając do wskaźnika min. 0,96.

Przy wykonywaniu posadowień bezpośrednich należy przewidzieć środki zabezpieczające przed:

a) rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznięciem podłoża fundamentów w czasie wykonywania robót budowlanych,

b)  zalaniem wykopu fundamentowego przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe,

c) korozyjnym działaniem wód gruntowych, opadowych i technologicznych na materiały i konstrukcje podziemnej części budowli i na urządzenia podziemne, a także wód technologicznych na grunty podłoża.

Fundamentowanie należy chronić przed wodami wsiąkowymi (z opadów i roztopu śniegu) przez wykonanie specjalnych zabezpieczeń lub odwodnień, by przestrzeń zasypki fundamentów nie stała się naturalnym zbiornikiem wody, co grozi zawilgoceniem fundamentów. W tym celu proponuje się ukształtowanie dna wykopu z niewielkim spadkiem- przy nachyleniu ok. 5 promili, woda swobodnie spływa do krawędzi wykopu. Przy ścianie na całej jej szerokości należy wykonać niewielki wykop, wypełniony żwirem. Dno wykopu wyprofilować lekko nachylone w kierunku studni zbiorczej, usytuowanej w narożniku wykopu. Wodę ze studni należy odpompować na zewnątrz wykopu.

Skarpy wykopu należy wykonać z pochyleniem, dostosowując je do zapewnienia ich stateczności oraz zabezpieczyć np. poprzez przykrycie skarp folią. Pochylenie skarp wg rysunku:

Ponadto należy przestrzegać następujących wymagań:

- w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu należy wykonać spadki umożliwiające odpływ wód deszczowych od wykopu;

- sprawdzać skarpy i obudowę po każdym deszczu i po długiej przerwie w pracy oraz przed każdym rozpoczęciem robót;

- likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy przez usunięcie tego gruntu z zachowaniem bezpiecznego nachylenia wykonać bezpieczne zejścia i wejścia do wykopów;

- nie składować materiałów i urobku w odległości mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany są obudowane, przy skarpach bez umocnień składować można poza klinem odłamu gruntu;

- zachować bezpieczne odległości wykopów od istniejących budowli;

- każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Niezmiernie istotne jest, aby w czasie prowadzonych robót ziemnych i fundamentowych budowę nadzorował geotechnik.

    - Fundamenty

Fundamenty konstrukcji zaprojektowano w postaci stóp i ław  fundamentowych o zróżnicowanym wymiarze płyty podstawy- dokładne wymiary fundamentów wg załączonej do projektu dokumentacji rysunkowej. Fundamenty zaprojektowano o wysokości płyty podstawy 0,40m oraz 0,50m z betonu klasy C25/30 W8 (B30) ze zbrojeniem w postaci prętów Ø8mm, Ø12mm klasy A-IIIN. Pod każdym fundamentem należy wykonać podlewkę wyrównawczą grubości min. 10cm z betonu klasy C8/10.

Pomiędzy stopami fundamentowymi wzdłuż ścian zewnętrznych zaprojektowano belkę podwalinową o szerokości 0,20m (z wyjątkiem osi D gdzie będzie brama hangarowa gdzie belka poszerzono do 58cm – patrz rysunki). Belkę zaprojektowano z betonu klasy C25/30 W6 ze zbrojeniem w postaci prętów Ø8mm i Ø10mm klasy A-IIIN (RB500W). Pod belką podwalinową wykonać delikatną ławę z betonu podkładowego C8/10.

W stopach fundamentowych osadzić kotwy stalowe do połączeń konstrukcji stalowej.

### Kotwy fundamentowe

Kotwy fundamentowe słupów hali przewidziano w postaci prętów okrągłych Ø24, gwintowanych na końcach, wyposażonych w płytki oporowe, ze stali S355J2.

### Słupy

Słupy główne zaprojektowano z dwuteowników gorącowalcowanych HEA 180 ze stali S355J2. Słupy z blachą podstawy gr. 25mm, sztywno zamocowane w fundamentach.

Słupy w ścianach szczytowych przewidziano z dwuteowników HEA 180 oraz IPE 200 ze stali S355J2, posiadają blachy podstaw gr. 20mm i są przegubowo zamocowane w fundamentach.

Słupy wyposażono w żebra, blachy węzłowe oraz czołowe do połączenia elementów drugorzędnych takich jak rygle ścienne, stężenia. Słupy narożne posiadają dodatkowo w kątownik do mocowania blachy trapezowej.

UWAGA:

Do rektyfikacji słupów użyć pakietu nakrętek oraz podkładek stalowych. Podkładki stalowe górne z blach grubości 12mm po rektyfikacji przyspawać na stałe do płyty podstawy słupa za pomocą obwodowej spoiny pachwinowej.

Pod wszystkimi słupami głównymi stosować podlewkę montażową 50mm CERESIT CX15. Dopuszcza się zastosowanie podlewek innych producentów (np. EMCEKRETE 60 f-my MC Bauchemie) pod warunkiem zachowania parametrów wytrzymałościowych, nie mniejszych niż wskazane w projekcie.

### Dźwigary dachowe

Dźwigary dachowe pośrednie zaprojektowano jako kratownicowe, z pasami z rur kwadratowych RK 80x4. Pierwszy krzyżulec z rury RK 50x3, reszta krzyżulców oraz słupki z rur RK 40x3. Wszystkie profile ze stali S355J2. Połączenia doczołowe dźwigarów pomiędzy sobą oraz do słupów z użyciem 4 śrub M12 ISO 4014 kl. 10.9. Połączenia zakładkowe do podciągu kratowego z użyciem 2 śrub M16 ISO 4014 kl. 10.9.

Kratownice stężone są poprzez tężniki podłużne (rura RK 60x3 stal S235JR) w poziomie pasa górnego i dolnego w środku rozpiętości hangaru, oraz zastrzały od płatwi do pasa dolnego zapobiegające jego wyboczeniu pomiędzy 2 a 3 polem (ceownik C50x30x3 stal S235JR).

Rygle szczytowe przewidziano z dwuteowników szerokostopowych HEA 120, mocowanych doczołowo do słupów oraz pomiędzy sobą w kalenicy śrubami M16 ISO 4014 kl. 10.9.

Dźwigary kratowe oraz rygle szczytowe wyposażono w stołki do połączenia płatwi oraz kątowniki/blachy węzłowe do połączenia stężeń/zastrzałów. Rygle szczytowe dodatkowo wyposażono w kątownik zimnogięty do zamocowania ściennej blachy trapezowej.

### Podciąg kratowy

Ponad bramą hangarową przewidziano podciąg kratowy odbierający kratowe dźwigary dachowe. Podciąg o długości ok. 20m i wysokości osiowej ok 1,5m, dzielony na dwie części. Podciąg mocowany do słupów oraz pomiędzy częściami doczołowo, w poziomie pasów przy użyciu śrub M20 ISO 4014 kl. 10.9.

Pasy podciągu wykonano z dwuteowników HEA 160, słupki z rur kwadratowych RK 40x3, krzyżulce z rur RK 80x3 oraz RK 60x3. Wszystkie profile ze stali S355J2.

Podciąg uzbrojono w stołki do zamocowania płatwi, kątowniki zimnogięte do mocowania blachy trapezowej oraz wsporniki z profili IPE 140 do podwieszenia bramy.

### Płatwie

Płatwie okapowe zaprojektowano w układzie belek uciąglonych z rur kwadratowych RK 100x4 ze stali S235JR (w osi „A” oraz w skrajnych polach w osi „D”)

Nad podciągiem kratownicowym przewidziana jest płatew z ceownika UPE 100 ze stali S355J2.

Płatwie okapowe mocowane są do słupów hali/stołków za pomocą łączników śrubowych M12 kl. 5.8.

Płatwie pośrednie zaprojektowano z profili zimnogiętych Z150x68/60x2mm firmy „Pruszyński” ze stali klasy S350GD. Płatwie zaprojektowano w układzie uciąglonym z mocowaniem do rygli dachowych oraz pomiędzy sobą przy użyciu łączników śrubowych M12 kl. 5.8. Łączenie płatwi pomiędzy sobą śrubami z pełnym gwintem ISO 4017, łącznie do stołków śrubami zwykłymi, ISO 4014.

Płatwie wyposażono w komplet tężników międzypłatwiowych z prętów okrągłych o średnicy 12mm oraz ceowników zimnogiętych C50x30x3 ze stali S235JR. Płatwie dachowe stanowią podparcie dla obudowy dachowej – blachy trapezowej.

### Stężenia dachowe

Stężenia konstrukcji zaprojektowano, jako prętowe wiotkie Ø16mm ze stali klasy S235JR, naciągane za pomocą nakrętek napinających rurowych DIN1478. Stężenia zakończone łopatami z blachy gr. 8mm mocowane do konstrukcji śrubami M16 ISO 4014 kl. 8.8.

UWAGA:

Ostateczny naciąg stężeń prętowych wykonać po zamocowaniu obudowy ściennej i dachowej.

### Rygle ścienne

Rygle ścienne przewidziano odpowiednio z rur kwadratowych RK 100x3 ze stali S235JR. Połączenia do słupów hali doczołowe, przy użyciu łączników śrubowych M12 ISO 4014 kl. 8.8.

Dołem przewidziano kątownik zimnogięty L 80x60x3 zamocowany do belki podwalinowej kotwami ŁTP M10x100.

Rygle ścienne stanowią oparcie dla obudowy ściennej.

### Drabina na dach

Przewidziano drabinę prowadzącą na dach budynku o krawężnikach z rur prostokątnych 60x40x2,5 i szczeblach z zaotworowanych ceowników C 40x30x2. Drabina wyposażona jest w kosz ochronny z płaskowników 30x5mm oraz posiada podest górny z pokryciem z blachy ryflowanej. Drabina wykonana ze stali S235JR.

### Obudowa budynku

Obudowę dachu stanowi blacha trapezowa T35 gr. 0,7mm z powłoką antykondesacyjną mocowana do płatwi dachowych.

W płaszczyznach ścian przewiduje się montaż w układzie pionowym blachy trapezowej T20 gr. 0,5mm. Mocowanie do rygli ściennych, płatwi okapowych oraz kątowników zimnogiętych na ryglach dachowych.

## Zabezpieczenie p.poż. konstrukcji stalowej

Budynek zakwalifikowano do klasy „E” odporności pożarowej dla której nie stawia się wymagań w związku z czyn nie przewidziano zabezpieczenia p.poż. konstrukcji stalowej.

## Zabezpieczenie antykorozyjne.

Zgodnie z rozeznaniem technicznym oraz programem funkcjonalno-użytkowym środowisko zostało zakwalifikowane, jako C3-Ś.

Jako zabezpieczenie antykorozyjne przewidziano ocynk zanurzeniowy:

Grubość powłoki cynkowej powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN ISO 1461 (tabela poniżej)

## Warunki ogólne montażu

1) 	Osie modularne powinny być przeniesione w sposób geodezyjny i potwierdzone przez uprawnionego geodetę w dzienniku budowy.

2)	Montaż elementów stalowych prowadzić w oparciu o projekt techniczny montażu opracowany przez bezpośredniego wykonawcę robót montażowych.

3)	Montaż konstrukcji należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Nie dopuszcza się do użycia do montażu elementów, których jakość nie odpowiada warunkom technologicznym i konstrukcyjnym danego elementu. Elementy użyte do montażu muszą posiadać atest.

4)	Przed przystąpieniem do wykonania elementów danego poziomu, należy każdorazowo na zmontowanym już poziomie wyznaczyć w sposób wyraźny osie modularne wszystkich elementów pionowych budynku. Wyznaczenie osi powinien przeprowadzić uprawniony geodeta.

UWAGA:

Wszystkie prace budowlane należy wykonać zgodnie z " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych". tom I. Budownictwo Ogólne oraz warunki BHP, jakie obowiązują w budownictwie.

Przed przystąpieniem do robót kierownictwo budowy, oraz inspektor nadzoru powinni dokładnie zaznajomić się z całością dokumentacji technicznej, zwracając uwagę na jej powiązanie z opracowaniami branżowymi.

Ewentualne uwagi przedstawić Projektantowi przed rozpoczęciem robót.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej (w tym również na etapie rysunków roboczych) mogą być dokonane tylko po uzyskaniu zgody inspektora nadzoru, a w przypadku zmian o charakterze wytrzymałościowym przede wszystkim po uzyskaniu zgody autora projektu konstrukcji. Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe i staranne prowadzenie Dziennika Budowy, który powinien spełniać również rolę Książki kontroli jakości robót. W Dzienniku tym należy dokonywać zgłoszeń poszczególnych robót do odbioru, oraz potwierdzeń wykonawstwa tych odbiorów. Wszelkie stosowane rozwiązania, materiały i technologie wszystkich branż opisane w niniejszej dokumentacji muszą spełniać wymogi wynikające z przepisów prawa budowlanego, w szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690) oraz wymogi Dzienników Ustaw i ustaleń Polskich Norm dotyczących:

- bezpieczeństwa konstrukcji;

- bezpieczeństwa pożarowego;

- bezpieczeństwa użytkowania.

Zabezpieczenia odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych;

- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej;

Przy realizacji obiektu powinny być zastosowane materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, za które uznaje się zgodnie z przepisami prawa budowlanego, wyroby posiadające:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa;

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą;

- aprobatę techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono norm PN-EN.

## Warunki wykonania konstrukcji żelbetowej.

Przygotowanie zbrojenia.

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom PN-91/S-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z rysunkami roboczymi i odpowiadać klasom betonu. Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją przed odkształceniami i zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona przed korozją w okresie przed wbudowaniem. Należy dążyć, by stal taka była magazynowana w miejscu nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu, może być powłoka wykonana z mleczka cementowego. Pręty zbrojenia, przed ich ułożeniem w deskowaniu, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą należy zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną, należy opalać aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Pręty, używane do produkcji zbrojenia powinny być proste. Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm, w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i wyciągarek. Cięcie prętów należy wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu materiałów. Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną i normą PN-91/S-10042. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d≤ 12 mm. Pręty o średnicy d> 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi 10 d. Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min. 30% skrzyżowań

Montaż zbrojenia

Montaż zbrojenia płyt należy wykonać bezpośrednio na deskowaniu (blasze stalowej) wg naznaczonego rozstawu prętów. Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów należy stosować podkładki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne. Na wysokości ścian pionowych utrzymuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek plastikowych pierścieniowych. Na dnie form powinny być stosowane podkładki dystansowe typu zatwierdzonego przez Inżyniera. Szkielety zbrojenia powinny być, o ile możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym o średnicy nie mniejszej niż 0,6 mm. W miejscach osadzenia rur zbrojenie rozciąć i odgiąć.

Warunki atmosferyczne w czasie betonowania.

Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturach niższych niż 5oC i nie wyższych niż 30oC. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg hydratacji cementu i twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości i trwałości betonu.

Przygotowanie do betonowania.

Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie np. przejścia szczelne, itp., oczyścić deskowanie lub powlec formę stalową środkiem adhezyjnym, montaż zbrojenia i zapewnienie właściwych grubości otulin dzięki odpowiednim przekładkom dystansowym.

Ułożenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu.

Mieszankę betonową należy układać w deskowaniu równomierną warstwą na całej powierzchni i nie można jej zrzucać z wysokości większej niż 0,50m. Dobór metody zagęszczania jak i rodzaj wibratorów uzależniony jest od rodzaju konstrukcji i grubości układanej mieszanki betonowej. Przerwy robocze kończyć wg przyjętego systemu. Deskowania inwentaryzowane , oraz technologia betonowania i wibrowania powinny zapewnić gładką powierzchnię betonu bez raków , pęcherzy powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej zawartości zaczynu cementowego . Wewnętrzne powierzchnie deskowań powlekać środkami anty adhezyjnymi dzięki którym ułatwione jest rozdeskowanie , beton nie przebarwia się i zachowuje ostre kanty , oraz wyprofilowania , powierzchnia betonu jest gładka . Zaleca się użycia środków adhezyjnych. Świeżo wykonany beton należy chronić przed gwałtownym wysychaniem, przed wstrząsami i nadmiernym obciążeniem. Zaleca się bezpośrednio po zakończeniu betonowania przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i zabrudzeniem. Sposób pielęgnacji betonu zależy od temperatury otoczenia oraz gabarytów betonowanych elementów i winien być każdorazowo uzgadniany i akceptowany przez Inżyniera.

Rozbiórka deskowania i rusztowania.

Stosować deskowanie z uwzględnieniem zapewnienia szczelności. Wewnętrzną pow. deskowań powlekać środkami antyadhezyjnymi. Betonowanie przewidywać odcinkami wg przyjętych dylatacji lub przerw roboczych podanych na rysunkach. Całkowita rozbiórka deskowań i rusztowań może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości betonu.

## Warunki wykonania konstrukcji stalowej.

Konstrukcja obiektu zakwalifikowana do klasy EXC2 wg PN-EN-1090-2.

Wymagania stawiane dla powyższej klasy konstrukcji- wg tablicy A.3. PN-EN-1090-2.

Wyroby konstrukcyjne:

Właściwości dostarczanych wyrobów konstrukcyjnych powinny być dokumentowane w sposób umożliwiający porównanie ich z właściwościami specyfikowanymi. Dokumenty kontrolne wyrobów metalowych powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w EN 10204:

Stal na konstrukcję zgodnie z EN10025:2007 i PN-EN 10204:2006-  S355J2, S235JR i S350GD.

Każda część (lub każdy pakiet podobnych części stalowych) powinna być identyfikowalna na wszystkich etapach produkcji przez odpowiedni system znakowania.

Identyfikacja może być odniesiona do pakietów i wiązek lub kształtu i wymiarów elementów, albo uzyskana przez zastosowanie trwałego i wyróżniającego się oznakowania niepowodującego uszkodzeń produkcyjnych.

Nacinanie znaków jest niedozwolone.

Jeśli nie podano inaczej, to do znakowania (pojedynczych elementów lub pakietów elementów podobnych) metodą wytłaczania, wybijania lub wiercenia, stosuje się następujące wymagania, w myśl, których znakowanie mechaniczne jest:

a)  dopuszczane tylko dla gatunków stali do S355 włącznie;

b)  niedopuszczane dla stali nierdzewnych;

c)  niedopuszczane dla materiałów powlekanych i elementów kształtowanych na zimno;

d)  stosowane na określonych powierzchniach, na których sposób znakowania nie będzie miał wpływu na trwałość zmęczeniową.

Transport i składowanie gotowych wyrobów wg PN-EN-1090-2.

Stopień przygotowania powierzchni wg pkt. 10 PN-EN-1090-2, dla stopnia korozyjności C.3-Ś.

Tolerancje geometryczne wg pkt. 11 PN-EN-1090-2.

Połączenia śrubowe: połączenia zwykłe niesprężone z użyciem śrub klasy 5.8 i 8.8. Śruby skręcać do odczuwalnego oporu przy użyciu standardowych lub pneumatycznych kluczy.

Odporność na korozję złączy, łączników i podkładek uszczelniających powinna odpowiadać określonej odporności środków złącznych.

Powłoki cynkowe, zanurzeniowe łączników powinny być zgodne z wymaganiami EN-ISO 10684.

Wymagania odnośnie łączników mechanicznych wg pkt. 5.6 PN-EN-1090-2.

Połączenia spawane:	 spawanie wykonuje się zgodnie z wymaganiami odpowiednich części norm EN ISO 3834 lub EN ISO 14554 oraz EN-ISO 5817:2009. Klasa wykonania złączy spawanych odpowiednia dla klasy konstrukcji EXC2- dokładny zapis wymagań wg pkt. 7 PN-EN-1090-2.

Zakres badań nieniszczących spoin (NDT):

- badania wizualne VT– 100%,

- badania dodatkowe (MT,UT) w zakresie zgodnym z tablicą 24 strona 85 PN-EN 1090-2:2009:

Normy wykonania i nadzoru dla spawania: PN-EN ISO 3834-2.

Tolerancje wykonania wg norm: EN 10029 / EN 10034 / EN 10056-1 / EN 10056-2.ty konstrukcyjne.

# Obliczenia statyczne konstrukcji

## Obciążenia stałe wg PN-EN 1991-1-1.

- Obciążenia stałe hali

Dach

| Lp. | Rodzaj obciążenia | Wartości charakterystyczne | Współczynnik obciążenia | Wartości obliczeniowe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [kN/ m2] | - | [kN/m2] |
| 1. | Blacha trapezowa T35 gr. 0,7mm | 0,06 | 1,35 | 0,08 |

Ściany

| Lp. | Rodzaj obciążenia | Wartości charakterystyczne | Współczynnik obciążenia | Wartości obliczeniowe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [kN/ m2] | - | [kN/m2] |
| 1. | Blacha trapezowa T20 gr. 0,5mm | 0,05 | 1,35 | 0,07 |

## Obciążenia zmienne

- Obciążenia technologiczne

- Obciążenia technologiczne hali wg PN-EN 1993-3-1

| Lp. | Rodzaj obciążenia | Wartości charakterystyczne | Współczynnik obciążenia | Wartości obliczeniowe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [kN] | - | [kN] |
| 1. | Podwieszone np. oświetlenie | 0,10 | 1,50 | 0,15 |
| 2. | Fotowoltaika (dodatkowo na 1 połaci) | 0,11 | 1,50 | 0,17 |

- Obciążenia od wiatru wg PN-EN 1991-1-4.

Szczytowe ciśnienie prędkości wiatru oblicza się z wyrażenia:

, gdzie:

ρ-		gęstość powietrza, zależna od wysokości nad poziomem morza, temperatury i ciśnienia atmosferycznego  występująca w rozważanym regionie w czasie silnego wiatru, w załączniku krajowym wartością zalecaną jest 1,25 kg/m3;

ce(z)-	współczynnik ekspozycji;

qb-	wartość bazowa ciśnienia prędkości obliczana z wyrażenia:

, gdzie:

vb-	bazowa prędkość wiatru obliczana z wyrażenia:

, w którym:

vb-		bazowa prędkość wiatru określona jako funkcja kierunku wiatru i pory roku na wysokości 10m nad poziomem gruntu w terenie kategorii I ;

vb,0-	wartość podstawowa bazowej prędkością wiatru, dla I strefy przyjęto vb,0= 22m/s;

cdir-	współczynnik kierunkowy, wartością zalecaną jest 1,0;

cseason-	współczynnik sezonowy, wartością zalecaną jest 1,0;

Ostatecznie otrzymano wartość szczytowego ciśnienia prędkości wiatru dla H=6,80m qp(6,80)=0,797kN/m2

W przypadku terenu płaskiego, gdzie co(z)= 1,0 (patrz 4.3.3), współczynnik ekspozycji ce(z) należy odczytać wg rysunku 4.2 powyższej normy, w zależności od wysokości nad poziomem gruntu i kategorii terenu podanych w Tablicy 4.1.

Dla terenu I (Jeziora albo obszary z pomijalnie niewielką roślinnością i bez przeszkód) oraz wysokości budynku 6,80 m przyjęto ce(z)=2,684.

Ciśnienie wiatru działające na powierzchnie zewnętrzne konstrukcji należy wyznaczać z wyrażenia:

we = qpze* cpe

w którym:

ze-		wysokość odniesienia dla ciśnienia zewnętrznego;

cpe-	współczynnik ciśnienia zewnętrznego przyjmowany wg schematów:

- dla ścian pionowych:

Korzystając z tabeli współczynników:

- dla połaci dachu dwuspadowego:

Korzystając z tabeli:

Obciążenie wiatrem rozłożono na okładziny zewnętrzne konstrukcji zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 1993-3-1, dla 4 kierunków działania wiatru.

- Obciążenia od śniegu wg PN-EN 1991-1-3.

Ciężar pokrywy śnieżnej na poziomie gruntu dla III strefy klimatycznej  Sk=1,20 kN/m2

Obciążenie śniegiem na dach otrzymuje się ze wzoru:

s=μ1∙Sk∙Ce∙Ct

Obliczenie współczynnika kształtu dachu μ1:

Przy kącie pochylenia połaci dachowej dwuspadowej  ∝=10° uzyskuje się:

dla nachylenia połaci  ∝=10° współczynnik kształtu dachu wynosi

Ustalenie współczynnika ekspozycji Ce:

W związku iż budynek będzie znajdował się na terenie lotniska uznaje się że jest to to teren wystawiony na działanie wiatru:

Zgodnie z tablicą powyżej przyjęto Ce=0,8

Ustalenie współczynnika termicznego Ct:

przyjęto Ct=1,0

Obliczenie wartości charakterystycznej obciążenia śniegiem

s=μ1∙Sk∙Ce∙Ct=0,8∙1,20∙0,8∙1=0,77 kN/m2

Mapa Strefowa:

## podstawa opracowania

Modelem obliczeniowym konstrukcji hali szkieletowej oraz części socjalno- biurowej są poszczególne elementy konstrukcyjne, które zostały wprowadzone do programu obliczeniowego ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS PROFESSIONAL 2014- licencja dla SDD PROJECT GROUP Krzysztof Wielgat.

Widok ogólny:

## parametry obliczeniowe

Materiał:

| Materiał | E (MPa) | G (MPa) | NI | LX (1/°C) | CW (kN/m3) | Re (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S 235 | 210000,00 | 81000,00 | 0,30 | 0,00 | 77,01 | 235,00 |
| S 355 | 210000,00 | 81000,00 | 0,30 | 0,00 | 77,01 | 355,00 |

Przypadki proste- przypadki obciążeń:

| Przypadek | Etykieta | Nazwa przypadku | Natura | Typ analizy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STA1 | Ciężar własny | Konstrukcyjne | Statyka liniowa |
| 2 | EKSP1 | Instalacje | Kategoria E | Statyka liniowa |
| 3 | SN1 | Śnieg równomierny | Śnieg H<1000 mnpm | Statyka liniowa |
| 4 | SN2 | Śnieg nierównomierny | Śnieg H<1000 mnpm | Statyka liniowa |
| 5 | WY+ | Wiatr z kierunku Y+ | wiatr | Statyka liniowa |
| 6 | WY- | Wiatr z kierunku Y- | wiatr | Statyka liniowa |
| 7 | WX-s | Wiatr z kierunku X- (ssanie na dachu) | wiatr | Statyka liniowa |
| 8 | WX-p | Wiatr z kierunku X- (parcie na dachu) | wiatr | Statyka liniowa |
| 9 | WX+s | Wiatr z kierunku X+ (ssanie na dachu) | wiatr | Statyka liniowa |
| 10 | WX+p | Wiatr z kierunku X+ (parcie na dachu) | wiatr | Statyka liniowa |
| 11 | Wip | Parcie wewnętrzne wiatru | wiatr | Statyka liniowa |
| 12 | Wis | Ssanie wewnętrzne wiatru | wiatr | Statyka liniowa |

## Wymiarowanie szczegółowe

### Słupy:

Tabela wytężeń prętów:

| Pręt | Profil | Materiał | Lay | Laz | Wytęż. | Przypadek | Prop.(uz) | Przyp.(uz) | Prop.(vx) | Przyp.(vx) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 618 | HEA 180 | S 355 W | 116.07 | 37.62 | 0.84 | 13 SGN /233/ | 0.25 | 16 SGU /101/ | 0.30 | 16 SGU /101/ |
| 547 | HEA 180 | S 355 W | 116.07 | 37.62 | 0.84 | 13 SGN /233/ | 0.25 | 16 SGU /101/ | 0.29 | 16 SGU /101/ |
| 33 | IPE 200 | S 355 W | 75.27 | 76.16 | 0.65 | 13 SGN /156/ | 0.79 | 16 SGU /79/ | 0.18 | 16 SGU /101/ |
| 101 | IPE 200 | S 355 W | 75.27 | 76.16 | 0.63 | 13 SGN /156/ | 0.75 | 16 SGU /79/ | 0.19 | 16 SGU /101/ |
| 102 | IPE 200 | S 355 W | 75.27 | 76.16 | 0.63 | 13 SGN /148/ | 0.86 | 16 SGU /71/ | 0.20 | 16 SGU /101/ |
| 90 | HEA 180 | S 355 W | 22.84 | 37.62 | 0.61 | 13 SGN /148/ | 0.03 | 16 SGU /101/ | 0.24 | 16 SGU /101/ |
| 34 | IPE 200 | S 355 W | 75.27 | 76.16 | 0.57 | 13 SGN /148/ | 0.76 | 16 SGU /71/ | 0.20 | 16 SGU /101/ |
| 20 | HEA 180 | S 355 W | 22.84 | 37.62 | 0.51 | 13 SGN /148/ | 0.04 | 16 SGU /101/ | 0.24 | 16 SGU /101/ |
| 713 | HEA 180 | S 355 W | 113.92 | 37.62 | 0.39 | 13 SGN /225/ | 0.23 | 16 SGU /148/ | 0.40 | 16 SGU /107/ |
| 658 | HEA 180 | S 355 W | 113.92 | 37.62 | 0.35 | 13 SGN /225/ | 0.20 | 16 SGU /148/ | 0.36 | 16 SGU /101/ |
| 768 | HEA 180 | S 355 W | 113.92 | 37.62 | 0.35 | 13 SGN /225/ | 0.20 | 16 SGU /148/ | 0.36 | 16 SGU /101/ |
| 19 | HEA 180 | S 355 W | 22.84 | 37.62 | 0.33 | 13 SGN /118/ | 0.02 | 16 SGU /101/ | 0.22 | 16 SGU /101/ |
| 89 | HEA 180 | S 355 W | 22.84 | 37.62 | 0.32 | 13 SGN /136/ | 0.02 | 16 SGU /101/ | 0.22 | 16 SGU /101/ |
| 602 | HEA 180 | S 355 W | 113.92 | 37.62 | 0.30 | 13 SGN /225/ | 0.15 | 16 SGU /148/ | 0.27 | 16 SGU /101/ |
| 531 | HEA 180 | S 355 W | 113.92 | 37.62 | 0.30 | 13 SGN /225/ | 0.15 | 16 SGU /148/ | 0.27 | 16 SGU /101/ |

Obliczenia najbardziej wytężonego pręta:

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/AC:2009,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   618  SŁUP GŁÓWNY_618	PUNKT:   3	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.70 L = 3.800 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   13 SGN /233/  2*1.50 + 3*1.50 + 10*0.90 + 12*0.90

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

S 355 W  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  HEA 180

h=17.1 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

b=18.0 cm 	Ay=37.98 cm2 	Az=14.52 cm2 	Ax=45.30 cm2

tw=0.6 cm 	Iy=2510.00 cm4 	Iz=925.00 cm4 	Ix=14.90 cm4

tf=0.9 cm 	Wply=324.85 cm3 	Wplz=156.49 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = 202.92 kN  	My,Ed = 38.95 kN*m 	Mz,Ed = 6.93 kN*m 	Vy,Ed = -3.58 kN

Nc,Rd = 1608.15 kN 	My,Ed,max = 38.95 kN*m 	Mz,Ed,max = 6.93 kN*m	Vy,T,Rd = 776.13 kN

Nb,Rd = 539.23 kN 	My,c,Rd = 115.32 kN*m 	Mz,c,Rd = 55.56 kN*m	Vz,Ed = 20.26 kN

MN,y,Rd = 114.84 kN*m 	MN,z,Rd = 55.56 kN*m	Vz,T,Rd = 297.05 kN

Mb,Rd = 115.32 kN*m		Tt,Ed = -0.02 kN*m

KLASA PRZEKROJU = 2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

z = 0.00	Mcr = 1138.59 kN*m	Krzywa,LT - b	XLT = 1.00

Lcr,upp=1.700 m	Lam_LT = 0.32	fi,LT = 0.52	XLT,mod = 1.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi y:	      względem osi z:

Ly = 8.640 m 	Lam_y = 1.52 	Lz = 1.700 m 	Lam_z = 0.49

Lcr,y = 8.640 m 	Xy = 0.34 	Lcr,z = 1.700 m 	Xz = 0.85

Lamy = 116.07 	kyy = 1.17 	Lamz = 37.62 	kyz = 0.57

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

N,Ed/Nc,Rd = 0.13 < 1.00   (6.2.4.(1))

(My,Ed/MN,y,Rd)^ 2.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.00 = 0.24 < 1.00   (6.2.9.1.(6))

Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7)

Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.07 < 1.00   (6.2.6-7)

Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00   (6.2.6)

Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6)

Kontrola stateczności globalnej pręta:

Lambda,y = 116.07 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 37.62 < Lambda,max = 210.00    STABILNY

My,Ed,max/Mb,Rd = 0.34 < 1.00   (6.3.2.1.(1))

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.84 < 1.00   (6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.50 < 1.00   (6.3.3.(4))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugięcia

uy = 0.3 cm  <  uy max = L/200.00 = 2.7 cm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   16 SGU /156/  2*1.00 + 3*1.00 + 10*0.60 + 12*0.60

uz = 0.7 cm  <  uz max = L/200.00 = 2.7 cm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   16 SGU /101/  2*1.00 + 3*0.50 + 10*1.00 + 12*1.00

Przemieszczenia

vx = 1.1 cm  <  vx max = L/150.00 = 3.6 cm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   16 SGU /101/  2*1.00 + 3*0.50 + 10*1.00 + 12*1.00

vy = 0.2 cm  <  vy max = L/150.00 = 3.6 cm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   16 SGU /59/  2*1.00 + 3*0.50 + 6*1.00 + 12*1.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

### Dźwigary dachowe

Tabela wytężeń prętów (wytężenia 60% i więcej):

| Pręt | Profil | Materiał | Lay | Laz | Wytęż. | Przypadek | Prop.(uz) | Przyp.(uz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 625 | RK 40x40x3 | S 355 W | 124.81 | 124.81 | 0.98 | 13 SGN /156/ | - | - |
| 599 | RK 40x40x3 | S 355 W | 124.81 | 124.81 | 0.98 | 13 SGN /156/ | - | - |
| 765 | RK 40x40x3 | S 355 W | 124.81 | 124.81 | 0.93 | 13 SGN /156/ | - | - |
| 655 | RK 40x40x3 | S 355 W | 124.81 | 124.81 | 0.91 | 13 SGN /156/ | - | - |
| 54 | RK 40x40x3 | S 355 W | 124.81 | 124.81 | 0.90 | 13 SGN /156/ | - | - |
| 710 | RK 40x40x3 | S 355 W | 124.81 | 124.81 | 0.87 | 13 SGN /156/ | - | - |
| 820 | RK 40x40x3 | S 355 W | 124.81 | 124.81 | 0.87 | 13 SGN /156/ | - | - |
| 735 | RK 40x40x3 | S 355 W | 124.81 | 124.81 | 0.77 | 13 SGN /156/ | - | - |
| 621 | RK 40x40x3 | S 355 W | 84.93 | 84.93 | 0.76 | 13 SGN /233/ | - | - |
| 550 | RK 40x40x3 | S 355 W | 84.93 | 84.93 | 0.76 | 13 SGN /233/ | - | - |
| 624 | RK 50x50x3 | S 355 W | 94.86 | 94.86 | 0.75 | 13 SGN /156/ | - | - |
| 598 | RK 50x50x3 | S 355 W | 94.86 | 94.86 | 0.75 | 13 SGN /156/ | - | - |
| 790 | RK 40x40x3 | S 355 W | 124.81 | 124.81 | 0.72 | 13 SGN /156/ | - | - |
| 680 | RK 40x40x3 | S 355 W | 124.81 | 124.81 | 0.72 | 13 SGN /156/ | - | - |
| 570 | RK 40x40x3 | S 355 W | 84.93 | 84.93 | 0.71 | 13 SGN /233/ | - | - |
| 640 | RK 40x40x3 | S 355 W | 84.93 | 84.93 | 0.71 | 13 SGN /233/ | - | - |
| 654 | RK 50x50x3 | S 355 W | 94.86 | 94.86 | 0.71 | 13 SGN /156/ | - | - |
| 750 | RK 40x40x3 | S 355 W | 84.93 | 84.93 | 0.70 | 13 SGN /233/ | - | - |
| 53 | RK 50x50x3 | S 355 W | 94.86 | 94.86 | 0.70 | 13 SGN /156/ | - | - |
| 747 | RK 80x80x4 | S 355 W | 58.59 | 117.18 | 0.69 | 13 SGN /156/ | - | - |
| 764 | RK 50x50x3 | S 355 W | 94.86 | 94.86 | 0.69 | 13 SGN /156/ | - | - |
| 653 | RK 80x80x4 | S 355 W | 58.59 | 117.18 | 0.69 | 13 SGN /156/ | - | - |
| 692 | RK 80x80x4 | S 355 W | 58.59 | 117.18 | 0.69 | 13 SGN /156/ | - | - |
| 802 | RK 80x80x4 | S 355 W | 58.59 | 117.18 | 0.69 | 13 SGN /156/ | - | - |
| 585 | RK 80x80x4 | S 355 W | 58.59 | 117.18 | 0.68 | 13 SGN /156/ | - | - |
| 805 | RK 40x40x3 | S 355 W | 84.93 | 84.93 | 0.66 | 13 SGN /233/ | - | - |
| 695 | RK 40x40x3 | S 355 W | 84.93 | 84.93 | 0.66 | 13 SGN /233/ | - | - |
| 763 | RK 80x80x4 | S 355 W | 58.59 | 117.18 | 0.66 | 13 SGN /156/ | - | - |
| 708 | RK 80x80x4 | S 355 W | 58.59 | 117.18 | 0.66 | 13 SGN /156/ | - | - |
| 818 | RK 80x80x4 | S 355 W | 58.59 | 117.18 | 0.66 | 13 SGN /156/ | - | - |
| 709 | RK 50x50x3 | S 355 W | 94.86 | 94.86 | 0.65 | 13 SGN /156/ | - | - |
| 819 | RK 50x50x3 | S 355 W | 94.86 | 94.86 | 0.65 | 13 SGN /156/ | - | - |
| 106 | HEA 120 | S 355 W | 103.84 | 62.88 | 0.65 | 13 SGN /156/ | 0.15 | 16 SGU /149/ |
| 637 | RK 80x80x4 | S 355 W | 58.59 | 117.18 | 0.65 | 13 SGN /156/ | - | - |
| 567 | RK 80x80x4 | S 355 W | 58.59 | 117.18 | 0.64 | 13 SGN /156/ | - | - |
| 743 | RK 80x80x4 | S 355 W | 61.83 | 123.66 | 0.64 | 13 SGN /156/ | - | - |
| 731 | RK 40x40x3 | S 355 W | 84.93 | 84.93 | 0.64 | 13 SGN /233/ | - | - |
| 798 | RK 80x80x4 | S 355 W | 61.83 | 123.66 | 0.63 | 13 SGN /156/ | - | - |
| 688 | RK 80x80x4 | S 355 W | 61.83 | 123.66 | 0.63 | 13 SGN /156/ | - | - |
| 544 | RK 80x80x4 | S 355 W | 3.24 | 3.24 | 0.63 | 13 SGN /233/ | - | - |
| 615 | RK 80x80x4 | S 355 W | 3.24 | 3.24 | 0.63 | 13 SGN /233/ | - | - |
| 734 | RK 50x50x3 | S 355 W | 94.86 | 94.86 | 0.62 | 13 SGN /156/ | - | - |
| 8 | HEA 120 | S 355 W | 103.84 | 62.88 | 0.62 | 13 SGN /156/ | 0.15 | 16 SGU /149/ |
| 649 | RK 80x80x4 | S 355 W | 61.83 | 123.66 | 0.61 | 13 SGN /156/ | - | - |
| 581 | RK 80x80x4 | S 355 W | 61.83 | 123.66 | 0.61 | 13 SGN /156/ | - | - |
| 558 | RK 80x80x4 | S 355 W | 3.24 | 3.24 | 0.60 | 13 SGN /233/ | - | - |
| 628 | RK 80x80x4 | S 355 W | 3.24 | 3.24 | 0.60 | 13 SGN /233/ | - | - |
| 676 | RK 40x40x3 | S 355 W | 84.93 | 84.93 | 0.60 | 13 SGN /233/ | - | - |
| 786 | RK 40x40x3 | S 355 W | 84.93 | 84.93 | 0.60 | 13 SGN /233/ | - | - |

Obliczenia najbardziej wytężonego pręta:

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/AC:2009,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   625  - krzyżulec	PUNKT:   1	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.00 L = 0.000 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   13 SGN /156/  7*1.50 + 11*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

S 355 W  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  RK 40x40x3

h=4.0 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

b=4.0 cm 	Ay=2.17 cm2 	Az=2.17 cm2 	Ax=4.34 cm2

tw=0.3 cm 	Iy=9.78 cm4 	Iz=9.78 cm4 	Ix=15.20 cm4

tf=0.3 cm 	Wply=5.97 cm3 	Wplz=5.72 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = 48.73 kN

Nc,Rd = 154.07 kN

Nb,Rd = 49.52 kN

KLASA PRZEKROJU = 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi y:	      względem osi z:

Ly = 2.204 m 	Lam_y = 1.63 	Lz = 2.204 m 	Lam_z = 1.63

Lcr,y = 1.874 m 	Xy = 0.32 	Lcr,z = 1.874 m 	Xz = 0.32

Lamy = 124.81 	 	Lamz = 124.81

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

N,Ed/Nc,Rd = 0.32 < 1.00   (6.2.4.(1))

Kontrola stateczności globalnej pręta:

Lambda,y = 124.81 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 124.81 < Lambda,max = 210.00    STABILNY

N,Ed/Nb,Rd = 0.98 < 1.00   (6.3.1.1.(1))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

### Podciąg kratowy

Tabela wytężeń prętów

| Pręt | Profil | Materiał | Lay | Laz | Wytęż. | Przypadek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 178 | RK 80x80x3 | S 355 W | 83.71 | 83.71 | 0.98 | 13 SGN /193/ |
| 185 | RK 80x80x3 | S 355 W | 83.71 | 83.71 | 0.98 | 13 SGN /193/ |
| 208 | HEA 160 | S 355 W | 38.11 | 125.49 | 0.68 | 13 SGN /156/ |
| 177 | RK 80x80x3 | S 355 W | 83.71 | 83.71 | 0.66 | 13 SGN /156/ |
| 186 | RK 80x80x3 | S 355 W | 83.71 | 83.71 | 0.65 | 13 SGN /156/ |
| 179 | RK 60x60x3 | S 355 W | 113.22 | 113.22 | 0.59 | 13 SGN /156/ |
| 182 | RK 60x60x3 | S 355 W | 113.22 | 113.22 | 0.59 | 13 SGN /156/ |
| 302 | HEA 160 | S 355 W | 38.11 | 125.49 | 0.57 | 13 SGN /193/ |
| 305 | HEA 160 | S 355 W | 38.11 | 125.49 | 0.57 | 13 SGN /193/ |
| 36 | HEA 160 | S 355 W | 33.38 | 109.93 | 0.56 | 13 SGN /156/ |
| 180 | RK 60x60x3 | S 355 W | 113.22 | 113.22 | 0.55 | 13 SGN /193/ |
| 303 | HEA 160 | S 355 W | 38.11 | 125.49 | 0.55 | 13 SGN /193/ |
| 40 | RK 60x60x3 | S 355 W | 95.75 | 95.75 | 0.46 | 13 SGN /233/ |
| 207 | HEA 160 | S 355 W | 38.11 | 125.49 | 0.46 | 13 SGN /156/ |
| 206 | HEA 160 | S 355 W | 38.11 | 125.49 | 0.46 | 13 SGN /156/ |
| 221 | HEA 160 | S 355 W | 38.11 | 125.49 | 0.46 | 13 SGN /156/ |
| 298 | HEA 160 | S 355 W | 38.11 | 125.49 | 0.46 | 13 SGN /156/ |
| 38 | HEA 160 | S 355 W | 33.38 | 109.93 | 0.45 | 13 SGN /193/ |
| 299 | HEA 160 | S 355 W | 38.11 | 125.49 | 0.34 | 13 SGN /225/ |
| 183 | HEA 160 | S 355 W | 38.11 | 125.49 | 0.34 | 13 SGN /225/ |
| 307 | HEA 160 | S 355 W | 38.11 | 125.49 | 0.28 | 13 SGN /193/ |
| 826 | RK 40x40x3 | S 355 W | 89.93 | 89.93 | 0.28 | 13 SGN /147/ |
| 300 | HEA 160 | S 355 W | 38.11 | 125.49 | 0.28 | 13 SGN /193/ |
| 827 | RK 40x40x3 | S 355 W | 89.93 | 89.93 | 0.27 | 13 SGN /150/ |
| 21 | HEA 160 | S 355 W | 4.73 | 15.56 | 0.27 | 13 SGN /233/ |
| 825 | RK 40x40x3 | S 355 W | 89.93 | 89.93 | 0.26 | 13 SGN /152/ |
| 39 | RK 60x60x3 | S 355 W | 17.48 | 17.48 | 0.23 | 13 SGN /233/ |
| 37 | HEA 160 | S 355 W | 4.73 | 15.56 | 0.20 | 13 SGN /193/ |
| 306 | HEA 160 | S 355 W | 38.11 | 125.49 | 0.15 | 13 SGN /205/ |
| 301 | HEA 160 | S 355 W | 38.11 | 125.49 | 0.15 | 13 SGN /189/ |
| 174 | RK 40x40x3 | S 355 W | 89.93 | 89.93 | 0.08 | 13 SGN /233/ |
| 173 | RK 40x40x3 | S 355 W | 89.93 | 89.93 | 0.08 | 13 SGN /233/ |
| 176 | RK 40x40x3 | S 355 W | 89.93 | 89.93 | 0.03 | 13 SGN /233/ |
| 175 | RK 40x40x3 | S 355 W | 89.93 | 89.93 | 0.03 | 13 SGN /237/ |

Obliczenia najbardziej wytężonego pręta:

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/AC:2009,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   178  - krzyżulec	PUNKT:   1	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.00 L = 0.000 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   13 SGN /193/  2*1.50 + 3*1.50 + 12*0.90

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

S 355 W  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  RK 80x80x3

h=8.0 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

b=8.0 cm 	Ay=4.57 cm2 	Az=4.57 cm2 	Ax=9.14 cm2

tw=0.3 cm 	Iy=89.80 cm4 	Iz=89.80 cm4 	Ix=136.96 cm4

tf=0.3 cm 	Wply=26.30 cm3 	Wplz=25.78 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = 189.98 kN

Nc,Rd = 324.47 kN

Nb,Rd = 194.37 kN

KLASA PRZEKROJU = 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi y:	      względem osi z:

Ly = 2.915 m 	Lam_y = 1.10 	Lz = 2.915 m 	Lam_z = 1.10

Lcr,y = 2.624 m 	Xy = 0.60 	Lcr,z = 2.624 m 	Xz = 0.60

Lamy = 83.71 	 	Lamz = 83.71

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

N,Ed/Nc,Rd = 0.59 < 1.00   (6.2.4.(1))

Kontrola stateczności globalnej pręta:

Lambda,y = 83.71 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 83.71 < Lambda,max = 210.00    STABILNY

N,Ed/Nb,Rd = 0.98 < 1.00   (6.3.1.1.(1))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

### Rygle ścienne

Tabela wytężeń prętów

| Pręt | Profil | Materiał | Lay | Laz | Wytęż. | Przypadek | Prop.(uy) | Przyp.(uy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 209 | HEA 160 | S 235 W | 76.21 | 125.49 | 0.78 | 13 SGN /147/ | 0.21 | 16 SGU /41/ |
| 225 | HEA 160 | S 235 W | 76.21 | 125.49 | 0.78 | 13 SGN /147/ | 0.22 | 16 SGU /59/ |
| 230 | RK 100x3 | S 235 W | 126.93 | 126.93 | 0.68 | 13 SGN /156/ | 0.04 | 16 SGU /101/ |
| 282 | RK 100x3 | S 235 W | 53.31 | 53.31 | 0.67 | 13 SGN /149/ | 0.03 | 16 SGU /101/ |
| 226 | RK 100x3 | S 235 W | 126.93 | 126.93 | 0.64 | 13 SGN /141/ | 0.95 | 16 SGU /58/ |
| 216 | RK 100x3 | S 235 W | 126.93 | 126.93 | 0.64 | 13 SGN /156/ | 0.04 | 16 SGU /101/ |
| 219 | RK 100x3 | S 235 W | 126.93 | 126.93 | 0.62 | 13 SGN /156/ | 0.05 | 16 SGU /101/ |
| 210 | RK 100x3 | S 235 W | 126.93 | 126.93 | 0.60 | 13 SGN /127/ | 0.94 | 16 SGU /42/ |
| 233 | RK 100x3 | S 235 W | 126.93 | 126.93 | 0.59 | 13 SGN /156/ | 0.04 | 16 SGU /101/ |
| 218 | RK 100x3 | S 235 W | 126.93 | 126.93 | 0.57 | 13 SGN /156/ | 0.02 | 16 SGU /101/ |
| 232 | RK 100x3 | S 235 W | 126.93 | 126.93 | 0.54 | 13 SGN /156/ | 0.02 | 16 SGU /101/ |
| 231 | RK 100x3 | S 235 W | 126.93 | 126.93 | 0.54 | 13 SGN /156/ | 0.04 | 16 SGU /101/ |
| 193 | RK 100x3 | S 235 W | 126.93 | 126.93 | 0.54 | 13 SGN /178/ | 0.67 | 16 SGU /101/ |
| 202 | RK 100x3 | S 235 W | 126.93 | 126.93 | 0.54 | 13 SGN /178/ | 0.67 | 16 SGU /101/ |
| 190 | RK 100x3 | S 235 W | 126.93 | 126.93 | 0.54 | 13 SGN /178/ | 0.27 | 16 SGU /71/ |
| 199 | RK 100x3 | S 235 W | 126.93 | 126.93 | 0.54 | 13 SGN /178/ | 0.27 | 16 SGU /71/ |
| 187 | RK 100x3 | S 235 W | 126.93 | 126.93 | 0.53 | 13 SGN /183/ | 0.34 | 16 SGU /106/ |
| 196 | RK 100x3 | S 235 W | 126.93 | 126.93 | 0.53 | 13 SGN /183/ | 0.34 | 16 SGU /106/ |
| 217 | RK 100x3 | S 235 W | 126.93 | 126.93 | 0.52 | 13 SGN /156/ | 0.04 | 16 SGU /101/ |
| 203 | RK 100x3 | S 235 W | 126.93 | 126.93 | 0.51 | 13 SGN /178/ | 0.66 | 16 SGU /101/ |
| 194 | RK 100x3 | S 235 W | 126.93 | 126.93 | 0.51 | 13 SGN /178/ | 0.65 | 16 SGU /101/ |
| 200 | RK 100x3 | S 235 W | 126.93 | 126.93 | 0.51 | 13 SGN /178/ | 0.27 | 16 SGU /71/ |
| 191 | RK 100x3 | S 235 W | 126.93 | 126.93 | 0.51 | 13 SGN /178/ | 0.26 | 16 SGU /71/ |
| 212 | RK 100x3 | S 235 W | 126.93 | 126.93 | 0.50 | 13 SGN /118/ | 0.02 | 16 SGU /101/ |
| 211 | RK 100x3 | S 235 W | 126.93 | 126.93 | 0.50 | 13 SGN /118/ | 0.03 | 16 SGU /101/ |
| 227 | RK 100x3 | S 235 W | 126.93 | 126.93 | 0.48 | 13 SGN /149/ | 0.03 | 16 SGU /101/ |
| 224 | RK 100x3 | S 235 W | 126.93 | 126.93 | 0.47 | 13 SGN /149/ | 0.02 | 16 SGU /101/ |
| 228 | RK 100x3 | S 235 W | 126.93 | 126.93 | 0.47 | 13 SGN /135/ | 0.03 | 16 SGU /101/ |
| 229 | RK 100x3 | S 235 W | 126.93 | 126.93 | 0.47 | 13 SGN /149/ | 0.02 | 16 SGU /101/ |
| 214 | RK 100x3 | S 235 W | 126.93 | 126.93 | 0.45 | 13 SGN /117/ | 0.03 | 16 SGU /101/ |
| 215 | RK 100x3 | S 235 W | 126.93 | 126.93 | 0.44 | 13 SGN /149/ | 0.03 | 16 SGU /101/ |
| 223 | RK 100x3 | S 235 W | 126.93 | 126.93 | 0.42 | 13 SGN /148/ | 0.03 | 16 SGU /101/ |
| 197 | RK 100x3 | S 235 W | 126.93 | 126.93 | 0.39 | 13 SGN /178/ | 0.33 | 16 SGU /106/ |
| 188 | RK 100x3 | S 235 W | 126.93 | 126.93 | 0.39 | 13 SGN /178/ | 0.33 | 16 SGU /106/ |
| 854 | RK 100x3 | S 235 W | 126.93 | 126.93 | 0.35 | 13 SGN /156/ | 0.01 | 16 SGU /101/ |

Obliczenia najbardziej wytężonego pręta:

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/AC:2009,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   209	PUNKT:   3	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 1.00 L = 5.000 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   13 SGN /147/  2*1.50 + 7*1.50 + 11*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

S 235 W  ( S 235 )       fy = 235.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  HEA 160

h=15.2 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

b=16.0 cm 	Ay=32.56 cm2 	Az=13.24 cm2 	Ax=38.80 cm2

tw=0.6 cm 	Iy=1670.00 cm4 	Iz=616.00 cm4 	Ix=12.30 cm4

tf=0.9 cm 	Wply=245.15 cm3 	Wplz=117.63 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = -25.21 kN  	My,Ed = -3.18 kN*m 	Mz,Ed = -1.74 kN*m 	Vy,Ed = -0.02 kN

Nt,Rd = 911.80 kN 	My,pl,Rd = 57.61 kN*m 	Mz,pl,Rd = 27.64 kN*m	Vy,T,Rd = 271.40 kN

My,c,Rd = 57.61 kN*m 	Mz,c,Rd = 27.64 kN*m	Vz,Ed = -6.35 kN

MN,y,Rd = 57.61 kN*m 	MN,z,Rd = 27.64 kN*m	Vz,T,Rd = 137.39 kN

Tt,Ed = -1.44 kN*m

KLASA PRZEKROJU = 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi y:	      względem osi z:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

N,Ed/Nt,Rd = 0.03 < 1.00   (6.2.3.(1))

(My,Ed/MN,y,Rd)^ 2.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.00 = 0.07 < 1.00   (6.2.9.1.(6))

Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7)

Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.05 < 1.00   (6.2.6-7)

Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.78 < 1.00   (6.2.6)

Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.52 < 1.00   (6.2.6)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugięcia

uy = 0.5 cm  <  uy max = L/200.00 = 2.5 cm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   16 SGU /41/  2*1.00 + 3*0.50 + 5*1.00 + 12*1.00

uz = 0.1 cm  <  uz max = L/200.00 = 2.5 cm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   16 SGU /70/  2*1.00 + 7*1.00 + 11*1.00

Przemieszczenia  Nie analizowano

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

### Płatwie „Z”

Płatwie „Z” dobrano przy pomocy programu „DPP” Dobór Płatwi Pruszyński. Założono układ 5-przęsłowy.

Obliczenia:

### FUNDAMETY

Stopa fundamentowa pod słupy przy bramie 2,8x2,2m

Dane podstawowe

Założenia

- Obliczenia geotechniczne wg normy	: EN 1997-1:2008

- Obliczenia żelbetu wg normy	: PN-EN 1992-1-1:2008

- Dobór kształtu	: bez ograniczeń

Geometria:

A 	= 2,800 (m)		a 	= 0,500 (m)

B 	= 2,200 (m)		b 	= 0,400 (m)

h1 	= 0,500 (m)		ex 	= -0,250 (m)

h2 	= 0,400 (m)		ey 	= 0,000 (m)

h4 	= 0,100 (m)

a' 	= 20,0 (cm)

b' 	= 20,0 (cm)

cnom1	= 6,0 (cm)

cnom2	= 4,0 (cm)

Odchyłki otuliny: Cdev = 1,0(cm),  Cdur = 0,0(cm)

Materiały

- Beton	: C25/30; wytrzymałość charakterystyczna = 25,00 MPa

ciężar objętościowy  = 2501,36 (kG/m3)

prostokątny rozkład naprężeń [3.1.7(3)]

- Zbrojenie podłużne	: typ      A-IIIN (B500SP)	wytrzymałość charakterystyczna = 500,00 MPa

Klasa ciągliwości:     C
	  gałąź pozioma wykresu naprężenie-odkształcenie

- Zbrojenie poprzeczne	: typ      A-IIIN (B500SP)	wytrzymałość charakterystyczna = 500,00 MPa

Obciążenia:

Obciążenia fundamentu:

Przypadek	Natura	Grupa	N	Fx	Fy	Mx	My

(kN)	(kN)	(kN)	(kN*m)	(kN*m)

STA1	stałe(Konstrukcyjne)	531	29,37	1,19	-0,53	-0,17	2,09

EKSP1	zmienne(Kategoria E)	531	32,46	1,02	-0,64	-0,24	1,86

SN1	śnieg(Śnieg H<1000 mnpm)	531	75,19	5,80	-1,58	-0,54	10,09

SN2	śnieg(Śnieg H<1000 mnpm)	531	66,29	4,44	-1,38	-0,47	7,67

WY+	wiatr	531	-47,90	-1,68	-0,21	-0,16	-4,11

WY-	wiatr	531	-40,03	-0,42	2,05	0,80	-2,73

WX-s	wiatr	531	-41,30	-8,23	0,58	0,15	-13,57

WX-p	wiatr	531	9,36	-4,90	-0,48	-0,21	-7,84

WX+s	wiatr	531	-43,68	0,29	0,69	0,21	0,88

WX+p	wiatr	531	-2,24	3,80	-0,19	-0,09	7,03

WIATR7	wiatr	531	-48,66	-1,54	0,80	0,24	-4,09

WIATR8	wiatr	531	43,48	4,85	-0,75	-0,23	8,97

Obciążenia naziomu:

Przypadek	Natura	Q1

(kN/m2)

Wymiarowanie geotechniczne

Założenia

- Współczynnik redukujący kohezję:	0,00

- Poślizg z uwzględnieniem parcia gruntu:	dla kierunków X i Y

- Podejście obliczeniowe:	2
A1 + M1 + R2
'	= 1,00
c'	= 1,00
cu	= 1,00
qu	= 1,00
	= 1,00
R,v	= 1,40
R,h	= 1,10

Grunt:

Poziom gruntu:	N1 	= 0,000 (m)

Poziom trzonu słupa:	Na 	= -0,200 (m)

Minimalny poziom posadowienia:	Nf 	= -1,100 (m)

Poziom wody:	N maks 	= -2,500 (m)	N min 	= -2,500 (m)

1.  Piasek drobny

• Poziom gruntu:	0.000 (m)

• Miąższość:	1.100 (m)

• Ciężar objętościowy:	1937.46 (kG/m3)

• Ciężar właściwy szkieletu:	2702.25 (kG/m3)

• Kąt tarcia wewnętrznego:	32.4 (Deg)

• Kohezja:	0.00 (MPa)

2.  Piasek drobny

• Poziom gruntu:	-1.100 (m)

• Miąższość:	0.200 (m)

• Ciężar objętościowy:	1937.46 (kG/m3)

• Ciężar właściwy szkieletu:	2702.25 (kG/m3)

• Kąt tarcia wewnętrznego:	31.0 (Deg)

• Kohezja:	0.00 (MPa)

3.  Piasek pylasty

• Poziom gruntu:	-1.300 (m)

• Miąższość:	1.000 (m)

• Ciężar objętościowy:	1784.50 (kG/m3)

• Ciężar właściwy szkieletu:	2702.25 (kG/m3)

• Kąt tarcia wewnętrznego:	28.5 (Deg)

• Kohezja:	0.00 (MPa)

Stany graniczne

Obliczenia naprężeń

Rodzaj podłoża pod fundamentem: jednorodne

Kombinacja wymiarująca	SGN A1 : 1.50EKSP1+0.90WX-p+1.50SN1

Współczynniki obciążeniowe:	1.35 * ciężar fundamentu

1.35 * ciężar gruntu

1.00 * wypór wody

Wyniki obliczeń: na poziomie posadowienia fundamentu

Ciężar fundamentu i nadległego gruntu:	Gr = 196,37 (kN)

Obciążenie wymiarujące:

Nr = 366,26 (kN)	Mx = 0,00 (kN*m)	My = -26,25 (kN*m)

Mimośród działania obciążenia:

eB = -0,072 (m)	eL = -0,000 (m)

Wymiary zastępcze fundamentu:

B' = B - 2|eB| = 2,200 (m)

L' = L - 2|eL| = 2,657 (m)

Głębokość posadowienia:	Dmin = 1,100 (m)

Metoda obliczeń naprężenia dopuszczalnego: Półempiryczna - limit naprężeń

qu = 0.30 (MPa)

ple* = 0,28 (MPa)

De = Dmin - d = 1,100 (m)

kp = 1,00

q'0 = 0,02 (MPa)

qu = kp * (ple*) + q'0 = 0,30 (MPa)

Naprężenie w gruncie:	qref = 0.07 (MPa)

Współczynnik bezpieczeństwa: qlim / qref = 3.124  >  1

Odrywanie

Odrywanie w SGN

Kombinacja wymiarująca 	SGN A1 : 1.50WX-s+1.50WIATR7

Współczynniki obciążeniowe:	1.00 * ciężar fundamentu

1.00 * ciężar gruntu

1.35 * wypór wody

Powierzchnia kontaktu:	s	= 0,20

slim	= 0,33

Przesunięcie

Kombinacja wymiarująca 	SGN A1 : 1.50WX-s+1.50WIATR7

Współczynniki obciążeniowe:	1.00 * ciężar fundamentu

1.00 * ciężar gruntu

1.35 * wypór wody

Ciężar fundamentu i nadległego gruntu:	Gr = 145,46 (kN)

Obciążenie wymiarujące:

Nr = 10,52 (kN)	Mx = -0,00 (kN*m)	My = -5,87 (kN*m)

Wymiary zastępcze fundamentu:	A_ = 2,800 (m)	B_ = 2,200 (m)

Powierzchnia poślizgu:	5,559 (m2)

Współczynnik tarcia fundament - grunt: tan(d = 0,45

Kohezja:	cu = 0.00 (MPa)

Uwzględnione parcie gruntu:

Hx = -14,66 (kN)	Hy = 2,07 (kN)

Ppx = 29,39 (kN)	Ppy = -30,73 (kN)

Pax = -2,68 (kN)	Pay = 4,03 (kN)

Wartość siły poślizgu	Hd = 0,00 (kN)

Wartość siły zapobiegającej poślizgowi fundamentu:

- na poziomie posadowienia:	Rd = 4,28 (kN)

Stateczność na przesunięcie:	

Osiadanie średnie

Rodzaj podłoża pod fundamentem: warstwowe

Kombinacja wymiarująca 	SGU : 1.00EKSP1+1.00WIATR8+1.00SN1

Współczynniki obciążeniowe:	1.00 * ciężar fundamentu

1.00 * ciężar gruntu

1.00 * wypór wody

Ciężar fundamentu i nadległego gruntu:	Gr = 145,46 (kN)

Średnie naprężenie od obciążenia wymiarującego:	q = 0,05 (MPa)

Miąższość podłoża gruntowego aktywnie osiadającego:	z = 2,950 (m)

Naprężenie na poziomie z:

- dodatkowe:	zd = 0,01 (MPa)

- wywołane ciężarem gruntu:	z = 0,06 (MPa)

Osiadanie:

- pierwotne	s' = 0,1 (cm)

- wtórne	s'' = 0,0 (cm)

- CAŁKOWITE	S = 0,1 (cm)  <  Sadm = 5,0 (cm)

Współczynnik bezpieczeństwa:	97.54  >  1

Różnica osiadań

Kombinacja wymiarująca 	SGU : 1.00EKSP1+1.00WX-p+1.00SN2

Współczynniki obciążeniowe:	1.00 * ciężar fundamentu

1.00 * ciężar gruntu

1.00 * wypór wody

Różnica osiadań:		S = 0,0 (cm) < Sadm = 5,0 (cm)

Współczynnik bezpieczeństwa:	123.7  >  1

Obrót

Wokół osi OX

Kombinacja wymiarująca 	SGN A1 : 1.50EKSP1+0.90WX-s+0.90WIATR7

Współczynniki obciążeniowe:	1.00 * ciężar fundamentu

1.00 * ciężar gruntu

1.35 * wypór wody

Ciężar fundamentu i nadległego gruntu:	Gr = 145,46 (kN)

Obciążenie wymiarujące:

Nr = 113,19 (kN)	Mx = -0,00 (kN*m)	My = -11,49 (kN*m)

Moment stabilizujący:		Mstab	= 160,00 (kN*m)

Moment obracający:		Mrenv	= 35,75 (kN*m)

Stateczność na obrót: 		

Wokół osi OY

Kombinacja wymiarująca: 	SGN A1 : 1.50WX-s+1.50WIATR7

Współczynniki obciążeniowe:	1.00 * ciężar fundamentu

1.00 * ciężar gruntu

1.35 * wypór wody

Ciężar fundamentu i nadległego gruntu:	Gr = 145,46 (kN)

Obciążenie wymiarujące:

Nr = 10,52 (kN)	Mx = -0,00 (kN*m)	My = -5,87 (kN*m)

Moment stabilizujący:		Mstab	= 204,21 (kN*m)

Moment obracający:		Mrenv	= 194,86 (kN*m)

Stateczność na obrót: 		1.048  >  1

Wymiarowanie żelbetowe

Założenia

- Środowisko	: XC2

- Klasa konstrukcji	: S4

Analiza przebicia i ścinania

Przebicie

Kombinacja wymiarująca 	SGN : 1.50EKSP1+0.90WIATR8+0.90WX+p+1.50SN1

Współczynniki obciążeniowe:	1.35 * ciężar fundamentu

1.35 * ciężar gruntu

1.00 * wypór wody

Obciążenie wymiarujące:

Nr = 394,96 (kN)	Mx = 0,00 (kN*m)	My = -0,99 (kN*m)

Długość obwodu krytycznego:	5,582 (m)

Siła przebijająca:	120,77 (kN)

Wysokość użyteczna przekroju	heff = 0,430 (m)

Stopień zbrojenia:	 = 0.16 %

Naprężenie ścinające:	0,21 (MPa)

Dopuszczalne naprężenie ścinające:	0,55 (MPa)

Współczynnik bezpieczeństwa:	2.604  >  1

Zbrojenie teoretyczne

Stopa:

dolne:

SGN : 1.50EKSP1+0.90WIATR8+0.90WX+p+1.50SN1

My = 76,49 (kN*m)	Asx	= 6,99 (cm2/m)

SGN : 1.50EKSP1+0.90WIATR8+1.50SN1

Mx = 41,96 (kN*m)	Asy	= 6,99 (cm2/m)

As min	= 6,99 (cm2/m)

górne:

SGN : 1.50WX-s+1.50WIATR7

My = -55,71 (kN*m)	A'sx	= 6,99 (cm2/m)

SGN : 1.50WX-s+1.50WIATR7

Mx = -28,32 (kN*m)	A'sy	= 6,99 (cm2/m)

As min	= 6,99 (cm2/m)

Trzon słupa:

Zbrojenie podłużne	A 	= 6,20 (cm2)	A min 	= 4,00 (cm2)

A 	= 2 * (Asx + Asy)

Asx 	= 1,60 (cm2)	Asy 	= 1,50 (cm2)

## przemieszczenia konstrukcji

- Ugięcie dźwigarów dachowych

Dopiszczalne ugięcie dźwigarów: L/250 = 1500cm/250 = 6,0 cm

Występujące maks. przemieszczenie równe 3,30 cm nie przekracza wartości dopuszczalnej-

- Ugięcie podciągu kratowego

- Dopiszczalne ugięcie dla podciągu: L/350 = 2000cm/350 = 5,7 cm

Występujące maks. przemieszczenie równe 2,00 cm nie przekracza wartości dopuszczalnej

Stan Graniczny Użytkowalności został spełniony.

Białystok, 28.01.2021r.

Projektował:

mgr inż. Krzysztof Wielgat

upr.  PDL/0082/PWBKb/18

Sprawdził:

inż. Marcin Peukert

upr.  SLK/2841/POOK/10

# Załączniki

- Kserokopia decyzji nadania uprawnień projektowych projektanta

- Kserokopia potwierdzenia członkostwa projektanta w Izbie Inżynierów Budownictwa

- Kserokopia decyzji nadania uprawnień projektowych sprawdzającego

- Kserokopia potwierdzenia członkostwa sprawdzającego w Izbie Inżynierów Budownictwa

- Dokumentacja rysunkowa